Kap.5 Strömungsmaschinen

Basistext

Hydrostatik

1. Die Hydrostatik ist ein Teilgebiet der Hydromechanik und bildet eine der Grundlagen, auf denen die Strömungslehre aufbaut. Die Hydrostatik behandelt alle Fälle bei denen die Flüssigkeit ihre Lage gegenüber einer Gefäßwandung oder einem eingeschlossenen Körper nicht ändert. Im Folgenden werden die wichtigsten Begriffe der Hydrostatik kurz erläutert.

2. Der hydrostatische Druck p im Innern einer ruhenden oder bewegten Flüssigkeit entsteht durch die Gewichtskraft der über der betrachteten Stelle lastenden Flüssigkeitsmasse Er nimmt linear proportional mit der Tiefe z zu,

P = z . P . g + P B

Zu diesem Druck addiert sich gegebenenfalls die Pressung einer von außen wirkenden Kraft.

3. Der hydrostatische Druck wirkt wie jeder Druck gleichmäßig nach allen Richtungen. An einer Gefäßwandung oder Körperoberfläche A entsteht eine resultierende Druckkraft F = p A. Der Kraftvektor steht senkrecht auf der betrachteten Oberfläche. Wird an irgendeiner Stelle im Innern der Flüssigkeit oder an der begrenzenden Wand ein Druck auf die Flüssigkeit ausgeübt so pflanzt sich dieser durch die Flüssigkeitsmasse gleichmäßig fort und addiert sich an jeder Stelle in gleicher Größe zu dem vorhandenen Schweredruck, der durch die Gewichtskraft der darüberlastenden Flüssigkeitsmasse hervorgerufen wird (Pascal).

4. Zum Messen des Flüssigkeitsdruckes verwendet man Manometer.

5. Der Auftrieb ist die Kraftwirkung des Flüssigkeitsdrucke auf einen in die Flüssigkeit getauchten Körper

dF = p2 * dA – p1 * dA

= (e2 * g * p – e1 * g * p) * dA

= g * p * e * dA

F   = g * p * ∫ e * dA

F = g * p * V    Auftriebsgesetz von Archimedes

G = F   Körper schwebt

G < F   Körper taucht auf

G > F   Körper sinkt nach unten

6. Gegen eine geneigte Wandfläche wirkt der Druck senkrecht zur Fläche. Jedoch ist die Druckverteilung nicht gleichförmig sondern eine Funktion der Tiefe z. Der Angriffspunkt D (Druckmittelpunkt) der auf die Wandflache A wirkenden Druckkraftresultierenden F fällt daher nicht mit dem Schwerpunkt S der Wandflache zusammen.

7. Flüssigkeitsdruckkräfte gegen gekrümmte Wände setzen sich aus zwei Komponenten zusammen. Die horizontale Komponente Fh der Druckkraft F ist gleich der Druckkraft gegen die vertikale Projektion A' der gedrückten Fläche A.

Fh = z’s * g * * A’

zs ist die Tiefe des Schwerpunktes S’ der vertikalen Projektionsflache A' von der Oberfläche.

Die Wirkungslinie der Horizontalkomponente geht durch den Druckmittelpunkt D' der Projektionsfläche A'.

Die vertikale Komponente Fv ist gleich der Gewichtskraft der Flüssigkeitsmasse über der gedrückten Fläche

Fv = g *  * V

Ihre Wirkungslinie geht durch den Schwerpunkt S dieser Flüssigkeitsmasse.

Benetzt die Flüssigkeit die gekrümmte Wand von unten her, so ist die vertikale Druckkraftkomponente nach oben gerichtet (Auftrieb) und gleich der Gewichtskraft eines gedachten Flüssigkeitskörpers der über der gekrümmten Fläche steht und bis zur Oberfläche der Flüssigkeit reicht.

Bitte ordnen Sie die Abbildungen auf der nächsten Seite den passenden Abschnitten zu!

Abb. 1 gehört zu Abschnitt  6

Abb. 2 gehört zu Abschnitt  5

Abb. 3 gehört zu Abschnitt  3

Abb. 4 gehört zu Abschnitt  7

<hr>

Das ist ein Rohr. Durch dieses Rohr fließt eine Flüssigkeit Man sagt auch Die Flüssigkeit strömt durch das Rohr.

<hr>

Durch dieses Rohr strömt eine Flüssigkeit Die strömende  Flüssigkeit hat eine bestimmte Geschwindigkeit. Man bezeichnet diese Geschwindigkeit als Strömungsgeschwindigkeit.

<hr>

In diesem Rohr befindet sich eine strömende Flüssigkeit Bleiben Richtung und Größe der Strömungsgeschwindigkeit an einer Stelle zeitlich konstant, so spricht man von einer stationäre Strömung. Stationäre Strömung liegt also vor, wenn die Strömungsgeschwindigkeit in einer strömende Flüssigkeit an einem bestimmten Punkt in Bezug auf Richtung und Größe zeitlich konstant bleibt.

<hr>

In diesem Rohr befindet sich eine strömende Flüssigkeit. In die Abbildung sind Stromlinien eingezeichnet.  Stromlinien sind Linien, deren Richtung an jedem Punkt der Strömung mit der Richtung der Strömungsgeschwindigkeit zusammenfällt,  die an diesem Punkt herrscht.

<hr>

In die Abbildung dieser strömenden Flüssigkeit sind eingezeichnet. Handelt es sich bei dieser Strömung um eine stationäre Strömung?

Ja

Nein

Bei dieser Strömung handelt es sich um eine stationäre Strömung, da Richtung und Größe der Strömungsgeschwindigkeiten zeitlich konstant bleiben.

<hr>

Aus diesem Behälter strömt Wasser aus. Ist die Ausströmung stationär?

Ja

Nein

Es handelt sich nicht um eine stationäre Ausströmung da die Größe der

Geschwindigkeit des ausströmenden Wassers zeitlich nicht konstant bleibt.

<hr>

In die Abbildung dieser strömenden Flüssigkeit sind Strömlinien eingezeichnet. Es handelt sich um eine stationäre Strömung, denn sowohl im Querschnitt A z. B. als auch im Querschnitt A2 bleiben die Strömungsgeschwindigkeiten in Bezug auf Richtung und Größe zeitlich konstant.

<hr>

Dieses Rohr weist eine Einschnürung auf. Herrscht an den Querschnitten A1 und A2 derselbe Druck?

Ja

Nein

Der Druck bei A2 ist kleiner/ geringer als bei A1. Die Geschwindigkeit bei A2 ist jedoch größer als die bei A1 Der Querschnitt des Rohres nimmt von A1 bis A2 gleichmäßig ab Man sagt auch: Das Rohr verjüngt sich. Bei sich verjüngendem Rohr nimmt also der Druck der strömenden Flüssigkeit ab und die Geschwindigkeit zu.

<hr>

Dieses Rohr verjüngt sich. Man kann auch sagen: Ein Teil des Rohres ist konvergent. Die Strömungsgeschwindigkeit der Flüssigkeit nimmt im konvergenten Teil mit abnehmendem Querschnitt zu. Bei stationärer Strömung  strömt durch einen bestimmten Querschnitt, z.B.  A1, pro Sekunde eine bestimmte Flüssigkeitsmenge. Man bezeichnet diese Menge als Durchsatz.

<hr>

Dieses Rohr besitzt einen konvergenten Teil. Es verjüngt sich also Im konvergenten Teil nimmt die Strömungsgeschwindigkeit mit abnehmendem Querschnitt zu. Der Druck nimmt gleichzeitig ab.

<hr>

In diesem Rohr herrscht stationäre Strömung D. h., dass der Durchsatz in jedem Querschnitt gleich und zeitlich konstant ist. Die einzelnen Flüssigkeitsteilchen bewegen sich in geordneten, nebeneinander liegenden Schichten. Man nennt eine Strömung, die in geordneten Schichten verläuft eine laminare Strömung.

<hr>

In dieser Flüssigkeit strömen die Flüssigkeitsteilchen in geordneten Schichten nebeneinander her Es handelt sich also um eine laminare Strömung Die Strömung ist auch stationär Der Durchsatz ist also in jedem Querschnitt gleich und konstant.

<hr>

Ist hier eine laminare Strömung dargestellt?

Ja

Nein

Hier handelt es sich nicht um eine laminare Strömung. Die Flüssigkeitsteilchen strömen nicht in geordneten Schichten nebeneinander her. Es handelt sich um eine turbulente Strömung.

<hr>

Bei dieser Strömung handelt es sich um eine turbulente Strömung. Die turbulente Strömung ist im Gegensatz zur laminaren Strömung eine Strömung bei der die Flüssigkeitsteilchen nicht in geordneten Schichten nebeneinander herströmen. Man bezeichnet eine turbulente Strömung auch als Wirbelströmung. Für  das Entstehen einer Wirbelströmung gibt es heute noch keine einwandfreie Erklärung. Wirbelströme entstehen, wenn die Geschwindigkeiten eine bestimmte Größe überschreiten.

<hr>

Hier handelt es sich um die Darstellung einer Wirbelströmung. Wirbelströmungen entstehen, wenn die Geschwindigkeiten in einem Rohr mit unverändertem Querschnitt eine bestimmte Größe überschreiten.

<hr>

In diesem Rohr wird ein Körper von Flüssigkeit umströmt Befinden sich in dieser Strömung Wirbel?

Ja

Nein

In dieser Strömung haben sich hinter dem Körper Wirbel gebildet. Es gibt also hinter dem Körper einen Raum, in dem sich Wirbel befinden. Man bezeichnet einen solchen Raum als Totraum. Er entsteht dadurch, dass sich die Strömung von der Körperoberfläche ablöst.

<hr>

Gibt es bei dieser Strömung einen Totraum?

Ja

Nein

In dieser Strömung hat sich an der Kante (A) ein Totraum  gebildet, da sich die Strömung an dieser Stelle von der Wandoberfläche abgelöst hat. Der Totraum ist mit Wirbeln gefüllt. Für ,,Wirbel“ sagt man auch ,,Turbulenz".

<hr>

Gibt es in dieser Strömung Turbulenzen?

Ja

Nein

In dieser Strömung haben sich Turbulenzen gebildet, da sich die Strömung von der Wandoberfläche abgelöst hat.

<hr>

Gibt es in diesem gekrümmten Rohr Turbulenzen?

Ja

Nein

In diesem Rohr haben sich hauptsächlich an der Innenkrümmung (A) Turbulenzen gebildet. Die Strömung hat sich von der Wandoberfläche abgelöst. Deshalb spricht man auch von Ablösungswirbeln. Durch diese Ablösungswirbel verliert die Strömung Energie. Es entsteht also ein Verlust an Strömungsenergie.

<hr>

seite 328

Hat die Strömung im Querschnitt A2 dieselbe Energie wie im Querschnitt A1? nein Im Querschnitt A2 hat die Strömung nicht mehr dieselbe  Energie / Strömungsenergie  wie im Querschnitt Al,  da ein Teil der Strömungsenergie durch die Bildung von Ablösungswirbeln verloren gegangen ist. Bei Rohren, deren Querschnitt sprunghaft erweitert ist, entsteht also ein Verlust an Strömungsenergie durch Wirbelbildung.

<hr>

Der Querschnitt dieses Rohres erweitert sich. Handelt es sich dabei um eine sprunghafte Erweiterung?

Ja

Nein

Der Querschnitt dieses Rohres erweitert sich gleichmäßig. Man spricht von einer stetigen Erweiterung.  Ist die Strömungsgeschwindigkeit beim Querschnitt d1, oder d2 größer?

Die Strömungsgeschwindigkeit ist beim Querschnitt d1 Größer.

Beim Querschnitt d2 ist sie niedriger / kleiner, dafür ist der Druck in der Strömung größer. Man bezeichnet ein Rohr mit stetiger Querschnittserweiterung als Diffusor.

<hr>

Ein Teil dieses Rohres ist als Diffusor ausgebildet. In diesem Teil erweitert sich der Querschnitt des Rohres stetig. Das Rohr besitzt also einen divergenten Teil. In diesem divergenten Teil des Rohres nimmt der Druck der strömenden Flüssigkeit zu und die Strömungsgeschwindigkeit nimmt ab.

<hr>

Handelt es sich bei dieser Querschnittsveränderung im Rohr um einen Diffusor?

Ja

Nein

Es handelt sich hier nicht um einen Diffusor, denn das Rohr weist keinen divergenten sondern einen konvergenten Teil auf. Ein konvergentes Rohrstück wird als Düse bezeichnet.

<hr>

Ein Teil dieses Rohres ist als Düse ausgebildet. Düsen sind Rohrstück mit stetig abnehmendem Querschnitt. Sie bewirken eine Zunahme der Geschwindigkeit und eine Abnahme des Druckes in der strömenden Flüssigkeit.  Es besteht also ein Unterschied zwischen dem Druck bei d1 und bei d2. Der Druck nimmt von dl nach d2 ab. Man kann auch sagen: Zwischen d1 und d2 besteht ein Druckgefälle.

<hr>

In diesem Rohr befindet sich eine Düse. Dadurch besteht zwischen d1 und d2 ein Druckgefälle Entlang dieses Druckgefälles nimmt die Strömungsgeschwindigkeit zu.

<hr>

Diffusor [lat.],

Stück eines Strömungskanals dessen Strömungsquerschnitt sich allmählich vergrößert,  so dass die vom engen, zum weiten Querschnitt erfolgende Strömung eine Geschwindigkeitsverminderung / Geschwindigkeitsverringerung bei gleichzeitigem Druckanstieg erfährt, d. h. Geschwindigkeit in Druck umgesetzt wird (Umkehrung einer ↑ Düse)

Düse [tschech.],

Sich stetig verengendes/verjüngendes und so gestaltetes Kanalstück in einer Strömung, dass  möglichst verlustfrei Druckenergie in Bewegungs-/Geschwindigkeitsenergie umgesetzt wird.  Eine D. ist als die Umkehl eines Diffusors anzusehen. D.n werden außer in Strömungsmaschinen auch für Messzwecke verwendet, da aus dem entstehenden Druckabfall auf die Strömungsgeschwindigkeit und damit bei bekanntem Strömungsquerschnitt auf die Durchflussmenge geschlossen werden kann. Derartige Messdüsen  gibt es in genormten Abmessungen (Normaldüse).

<hr>

Am Ende dieses Rohres befindet sich eine Düse. Diese Flüssigkeit tritt in Form eines Strahles aus. Aus der Düse tritt also ein Flüssigkeitsstrahl aus.

<hr>

Aus dieser Düse tritt ein Flüssigkeitsstrahl aus. Dieser Strahl trifft auf eine Wand und übt auf diese Wand eine Kraft aus. Die Wand ist gewölbt.

<hr>

Aus dieser Düse tritt ein Flüssigkeitsstrahl aus. Der Flüssigkeitsstrahl tritt aus der Mündung (A) der Düse aus. Er trifft auf eine gewölbte Wand. Dadurch wird die Richtung der Bewegung des Strahles verändert. Man kann auch sagen: Der Strahl wird umgelenkt. Dieser Strahl wird beim Auftreten auf die gewölbte Wand um 180° umgelenkt.

<hr>

Aus der Mündung dieser  Düse tritt ein Flüssigkeitsstrahl aus. Er trifft auf eine gewölbte Wand. Dadurch wird der Strahl umgelenkt.

<hr>

Seite 334

Das ist eine Turbine. Aus der Mündung einer Düse (b) tritt ein Wasserstrahl aus. Dieser Wasserstrahl trifft auf die Schaufeln (a) eines Rades. Dadurch wird das Rad der  Turbine im Uhrzeigersinn angetrieben. Es treibt eine Welle, auf der es fest sitzt. Das Drehmoment kann an der Welle der Turbine abgenommen werden.

<hr>

Das ist ein Wasserrad. An diesem Wasserrad sitzen Schaufeln. Der Wasserstrahl trifft auf diese Schaufeln. Man sagt auch: Die Schaufeln werden beaufschlagt.

<hr>

Das ist eine Turbine. Ihre Schaufeln werden aus vier Düsen beaufschlagt Durch diese Beaufschlagung wird das Rad im Uhrzeigersinn angetrieben. Man bezeichnet dieses Turbinenrad, das fest auf der Welle sitzt und die Welle antreibt, als Laufrad.

<hr>

Die Schaufeln dieser Turbine werden aus einer Düse beaufschlagt. Sie sitzen fest auf dem Laufrad, das die Welle bewegt, von der das Drehmoment abgenommen wird. Schaufeln, die fest auf dem Laufrad sitzen, werden als Laufschaufeln bezeichnet.

<hr>

Die  Laufschaufeln dieser Turbine werden aus einer Düse beaufschlagt. Das Laufrad dreht sich dadurch im Gegenuhrzeigersinn. Die Beaufschlagung erfolgt in Richtung des Radius. Man benennt eine Turbine auch nach der Richtung ihrer Beaufschlagung: In diesem Fall handelt es sich um eine Radialturbine.

<hr>

Die Laufschaufeln dieser Turbine werden aus einer Düse beaufschlagt. Dadurch dreht sich das Laufrad  im Uhrzeigersinn. Es handelt sich bei dieser Turbine um eine Radialturbine, da die Beaufschlagung in Richtung des Radius des Laufrades erfolgt.

<hr>

Handelt es sich bei der hier dargestellten Turbine um eine Radialturbine?

Ja

Nein

Diese Turbine ist keine Radialturbine, da die Beaufschlagung parallel zur Achse der Welle erfolgt, auf der das Laufrad sitzt. Man nennt eine solche Turbine Axialturbine. Eine Axialturbine ist also eine Turbine, bei der die Beaufschlagung parallel zur Wellenachse erfolgt.

<hr>

Das ist  das Laufrad einer Axialturbine. Bei der Axialturbine ist die Strömungsrichtung parallel zur Wellenachse.

<hr>

Links ist eine Axialturbine dargestellt. Die Strömungsrichtung verläuft parallel zur Wellenachse. Rechts ist eine Radialturbine abgebildet.

<hr>

Seite 339

Bei dieser Turbine handelt es sich um eine Axialturbine. In dem Moment, in dem das Wasser auf die Laufschaufeln auftrifft, verläuft die Strömung parallel zur Wellenachse. Verläuft die Strömungsrichtung auch beim Eintreten in die Turbine parallel zur Wellenachse?

Ja

Nein

Beim Eintreten in das Leitrad ist die Strömung senkrecht zur Wellenachse gerichtet. Um eine axiale Beaufschlagung zu erreichen, muss die Strömung umgelenkt werden.

<hr>

Auch in dieser Turbine wird die Strömung umgelenkt. Das Wasser tritt radial in die Turbine ein, wird dann umgelenkt und beaufschlagt die Schaufeln des Laufrades axial. Die Umlenkung der Strömung erfolgt im Leitrad:

<hr>

Das ist der Teil eines Leitrades. Das Leitrad besteht aus Schaufeln, zwischen denen das Wasser Durchströmt. Diese Schaufeln sitzen fest am Gehäuse. Sie drehen sich nicht. In den Schaufeln des Leitrades wird das Wasser umgelenkt und beschleunigt. Rechts sind die Schaufeln eines Leitrades projiziert. Dabei wird deutlich, dass der Querschnitt des Raumes zwischen den Schaufeln von links nach rechts abnimmt. Man kann auch sagen: Die Kanäle zwischen den Schaufeln verjüngen sich. Die Schaufelkanäle des Leitrades verjüngen sich also. Dadurch wird das Wasser wie in einer Düse beschleunigt. Gleichzeitig wird es umgelenkt.

<hr>

Bei dieser Turbine strömt das Wasser zuerst durch ein Leitrad (A).  Die Schaufelkanäle dieses Leitrades verjüngen sich. Dadurch wird das Wasser umgelenkt und beschleunigt. Anschließend strömt das Wasser durch das Laufrad.

<hr>

In der rechten Abbildung sind die Schaufeln der links abgebildeten Turbine projiziert. Man bezeichnet eine solche Projektion auch als Schaufelplan der Turbine. In diesem Schaufelplan ist A die Projektion des Leitrades. B ist die Projektion des Laufrades. Der Schaufelplan zeigt, dass sich sowohl die Schaufelkanäle des Leitrades als auch die Schaufelkanäle des Laufrades Verjüngen. Das Wasser wird also sowohl im Leitrad als auch im Laufrad beschleunigt. Turbinen, bei denen das Strömungsmittel auch im Laufrad beschleunigt wird, werden als Überdruckturbine bezeichnet.

<hr>

Das ist der  Schaufelplan einer Turbine.  Es handelt sich dabei um eine Überdruckturbine, da sich auch die Schaufelkanäle des Laufrades verjüngen und das Wasser zweimal beschleunigt wird. Schaufeln, in deren Kanäle Druck in Geschwindigkeit umgewandelt wird, werden auch als Überdruckschaufeln bezeichnet.

<hr>

Bei den Schaufeln des Leitrades und des Laufrades dieser Turbine handelt es sich um Überdruckschaufeln in deren Kanäle jeweils Druck in Geschwindigkeit umgesetzt wird. Es handelt sich also um die Schaufeln einer Überdruckturbine.

<hr>

Sind diese Schaufeln Überdruckschaufeln?

Ja

Nein

Bei diesen Schaufeln handelt es sich nicht um Überdruckschaufeln. Die Weite des Schaufelkanals ist konstant. Damit bleibt die Geschwindigkeit des durchströmenden Wassers gleich/ konstant. Auch der Druck bleibt gleich. Deshalb bezeichnet man solche Schaufeln als Gleichdruckschaufeln.

<hr>

Hier handelt es sich um Gleichdruckschaufeln. In  Gleichdruckschaufeln wird nur die Strömungsrichtung verändert der Betrag der Strömungsgeschwindigkeit und der Druck jedoch bleiben gleich.

<hr>

Rechts ist der Schaufelplan einer Pelton-Turbine (Abb. links) dargestellt. Handelt es sich bei diesen Schaufeln um Gleichdruckschaufein?

Ja

Nein

Eine Pelton-Turbine hat Gleichdruckschaufeln, da in den Schaufeln nur die Richtung der Strömung nicht aber ihr Druck oder der Betrag Ihrer Geschwindigkeit verändert werden. Der Betrag der Geschwindigkeit, mit der das Wasser aus der Düse in die Turbine eintritt, ist gleich dem der Geschwindigkeit, mit der es aus der Turbine austritt. Der Betrag von Eintritts- und Austrittsgeschwindigkeit ist also gleich. Auch Eintritts- und Austrittsdruck sind gleich.

<hr>

Das ist der Schaufelplan einer Curtis-Turbine. Handelt es sich dabei um eine Gleichdruck- oder Überdruckturbine? Bei dieser Turbine handelt es sich um eine Gleichdruckturbine, da die Laufschaufelkanäle überall die gleiche Weite haben. Das Strömungsmittel strömt durch das Leitrad A und wird dort  umgelenkt und beschleunigt. Dann strömt es in das Laufrad B. Dabei ist der Betrag von Eintritts- und Austrittsgeschwindigkeit gleich. Auch Eintritts- und Austrittsdruck sind gleich. Anschließend strömt es in das Leitrad C, wo es umgelenkt wird. Dann strömt es in das Laufrad D. Diese Turbine weist also zwei Laufräder auf. Man bezeichnet eine solche Turbine als zweistufig. Bei einer Curtis-Turbine handelt es sich um eine zweistufige Gleichdruckturbine.

<hr>

Das ist eine Pelton-Turbine. Sie weist ein Laufrad auf. Die Turbine ist also einstufig. Diese Gleichdruckturbine wird mit Wasser betrieben. Es handelt sich um eine Wasserturbine.

<hr>

Das ist eine einstufige Gleichdruckturbine. Da diese Turbine mit Wasser betrieben wird, handelt es sich um eine Wasserturbine. Wasserturbinen können sowohl Gleich- als auch Überdruckturbinen sein.

<hr>

Pelton-Turbine

[engl. piltan; nach L. A. Pelton] (Freistrahlturbine, Becherturbine)

Wasserturbine, bei der die gesamte im Wasser enthaltene Energie in Geschwindigkeit umgesetzt wird. Die P.-T. besitzt ein Laufrad (Pelton-Rad), an dessen Umfang halbkugelförmige, becherartige Schaufein mit einer Schneide in der Mitte angebracht sind. Der durch eine oder mehrere Düsen mit großer Geschwindigkeit ausströmende Wasserstrahl trifft tangential auf die Schaufeln, teilt sich hier in zwei Halbstrahlen, die in den Schaufelmulden eine Richtungsumkehr erfahren und dabei ihre kinet. Energie an das Laufrad abgeben. Der Wirkungsgrad der P.-T. ist dann am größten (bis 90 %), wenn das Laufrad im Schaufelbereich eine Umfangsgeschwindigkeit besitzt, die halb so groß wie die Geschwindigkeit des zuströmenden Wassers ist.

Bitte ergänzen Sie mit Hilfe des obigen Textes und den Informationen aus den Zeichnungen!

Die Pelton-Turbine wird mit  Wasser betrieben. Dabei wird die Energie des Wassers in Geschwindigkeit / Geschwindigkeitsenergie umgewandelt. Die Pelton-Turbine hat nur ein Laufrad, an dessen Umfang Schaufeln sitzen. Die Schaufeln haben/besitzen die Form eines Bechers. Da sie in der Mitte durch eine Schneide geteilt sind, wird der auftreffende Strahl geteilt. Die abgebildete Turbine hat zwei Düsen aus denen das Laufrad beaufschlagt wird. Der Wasserstrahl wird bei der Beaufschlagung um ca. 180° umgelenkt und gibt dabei seine kinetische Energie an das Laufrad ab. Der höchstmögliche Wirkungsgrad der Pelton-Turbine beträgt 90%. Er wird dann erreicht, wenn die Umfangsgeschwindigkeit des Laufrades halb  so groß ist wie die Geschwindigkeit des zuströmenden Wassers.

<hr>

Führt man Wasser von 100° C bei einem Druck von 1 bar Wärme zu, so geht es vom flüssigen in den gasförmigen Aggregatzustand über Wasser im gasförmigen Zustand bezeichnet man auch als Dampf.

<hr>

In den Abbildungen a-e ist die Verdampfung von 1 kg Wasser in einem durch einen Kolben verschlossenen Zylinder bei konstantem Druck dargestellt. Zuerst wird das Wasser bis auf seine Siedetemperatur erhitzt. Bei weiterer Wärmezufuhr beginnt die Verdampfung (Abb. c). Der Kolbeninhalt besteht dann aus Wasser von 100° C Und Dampf. Das Gemisch aus siedendem Wasser und Dampf heißt Nassdampf.

<hr>

Beim Verdampfen von Wasser bildet sich zuerst  Nassdampf. Nassdampf ist ein Gemisch aus siedendem Wasser und Dampf sind nach weiterer Wärmezufuhr alle Flüssigkeitsteilchen verdampft, so spricht man von trocken gesättigtem Dampf (d).

<hr>

Die Verdampfung von Wasser ist ein allmählich ablaufender Vorgang. Zuerst bildet sich dabei, Nassdampf, der ein Gemisch aus siedendem Wasser und Dampf ist, und dann trocken gesättigter Dampf. Trocken gesättigten Dampf bezeichnet man auch als Sattdampf. Erhitzt man den Sattdampf noch weiter, so erhält man Heißdampf. Heißdampf ist also noch weiter erhitzter Sattdampf. Man kann auch sagen: Heißdampf ist überhitzter Sattdampf.

<hr>

Dieses Diagramm beschreibt die Verdampfung von Wasser. Es zeigt, dass mit steigender Temperatur der Druck des Dampfes steigt. Der Dampfdruck ist also von der Temperatur des Dampfes Abhängig. Trägt man den Dampfdruck jeweils über der zugehörigen Siedetemperatur auf, so erhält man die Dampfdruckkurve. Man bezeichnet die Dampfdruckkurve auch als Dampfspannungskurve.

<hr>

Seite 352

Das ist die Dampfdruckkurve/Dampfspannungskurve für Wasser. Sie zeigt die Abhängigkeit des Drucks von der Temperatur des Dampfes. Je höher die Temperatur, desto höher der Druck Erhitzt man Wasser bei entsprechendem Druck auf 374,15°C, so geht es ohne Bildung von Nassdampf direkt in den trocken gesättigten Zustand über Diese Temperatur wird als kritische Temperatur des Dampfes bezeichnet. 374,15° C ist also die kritische Temperatur des Dampfes. Dampf, der über die kritische Temperatur hinaus erhitzt wird, kann auch bei höchster Verdichtung nicht mehr verflüssigt werden. Man spricht in diesem Fall von hochgespanntem Dampf.

<hr>

Erhitzt man z. B. Dampf bis auf  535°C wobei ein Druck von 200 at entsteht, so erhält man hochgespannten Dampf. Die meisten Turbinen in Dampfkraftwerken werden mit Hochgespanntem Dampf betrieben. Turbinen, die mit Dampf betrieben werden, werden als Dampfturbinen bezeichnet.

<hr>

Das ist ein Schema einer Dampfturbine. Der Dampf strömt aus den Düsen (a) in Richtung der Achse durch das Laufrad (b) und drückt dabei das Laufrad vorwärts.

<hr>

Die Abbildung zeigt eine Dampfturbine. In dieser Dampfturbine strömt der Dampf durch die Leitung (a). Man bezeichnet ihn auch als Frischdampf. a ist also die Frischdampfleitung. Der Frischdampf gelangt nun durch das Ventil C in die Düsenventil d und von da aus in die Düse g. Es handelt sich dabei um mehrere Düsen deren Mündungen auf das Laufrad gerichtet sind. Man spricht von einem Düsenkranz

<hr>

Bei dieser Dampfturbine strömt der Frischdampf aus der Frischdampfleitung a zur Turbine. Die Stellung der Ventile d bestimmt,  wie viel Frischdampf der Turbine zugeführt wird. Man kann auch sagen: Die Ventile regeln die Frischdampfmengen.

<hr>

Bei dieser Dampfturbine strömt der Frischdampf aus der Frischdampfleitung  zur Turbine. Die Frischdampfmenge, die in die Turbine gelangt, wird durch die Ventile geregelt. Die Ventile regeln also den Dampfdurchsatz. Anschließend gelangt der Frischdampf in die Düsen. Sie sind als Düsenkranz ausgebildet. In den Düsen wird die Wärmeenergie in Geschwindigkeitsenergie umgewandelt. Man kann auch sagen:  In den Düsen wird der Dampf entspannt.

<hr>

Das ist das Schema einer einstufigen Gleichdruckturbine. Abbildung (a) zeigt, wie der Dampf in die Düsen strömt und   dort entspannt wird Seine Wärmeenergie wird also in Geschwindigkeitsenergie umgewandelt. Das Diagramm (b) zeigt das Verhältnis von Druck (p) und Geschwindigkeit (C) beim Entspannen des Dampfes. Dabei ist po der Druck des hochgespannten Dampfes. P2 ist der Luftdruck an der Mündung. Man bezeichnet diesen Druck auch als Gegendruck. Ist der Druck des entspannten Dampfes so hoch wie der Gegendruck?

Ja

Nein

Der Druck des entspannten Dampfes ist gleich dem Gegendruck (P1 = P2). Der Dampf ist also auf den Gegendruck entspannt. Die vollständige Entspannung findet auf einmal statt. Der vollständig entspannte Dampf strömt durch ein einziges Laufrad. Es handelt sich also um eine einstufige Gleichdruckturbine.

<hr>

Handelt es sich bei der Curtis-Turbine um eine einstufige Turbine?

Ja

Nein

Die Curtis-Turbine ist keine einstufige  Turbine, da sie mehrere Laufräder besitzt. Sie ist also eine mehrstufige Turbine. Bei dieser mehrstufigen Turbine tritt der entspannte Dampf mit der Geschwindigkeit C1  in das erste Laufrad ein. Beim Austritt aus dem ersten Laufrad ist die Geschwindigkeit des Dampfes C2< C1. Dann wird der Dampf in einem Leitrad (2-3) umgelenkt.

Anschließend tritt er mit der Geschwindigkeit C3=C2 in das zweite Laufrad ein und dann mit der Geschwindigkeit C4<C3 wieder aus. Die Geschwindigkeit des Dampfes ist also gestuft. Der Dampfdruck bleibt in den drei Rädern gleich Es handelt sich also um eine Gleichdruckturbine mit Geschwindigkeitsstufung.

<hr>

Das ist das Schema einer Curtis-Turbine. Es handelt sich dabei um eine Gleichdruckturbine mit mehreren Laufrädern. Die Geschwindigkeit des entspannten Dampfes in den Rädern Ist  gestuft. Die Curtis-Turbine  weist also eine Geschwindigkeitsstufung  auf. Der Dampfdruck in der Curtis-Turbine ist nicht gestuft. Er ist bei Eintritt ins erste Laufrad und bei Austritt aus dem letzten Laufrad gleich.

<hr>

Das ist das Schema einer Zölly-Gleichdruckturbine. Weist eine Zölly-Turbine Geschwindigkeitsstufung auf?

Ja

Nein

Eine Zolly-Turbine hat keine Geschwindigkeitsstufung. Die Geschwindigkeit ist in allen Laufrädern gleich. Nur der Druck  ist gestuft. Es handelt sich also um eine mehrstufige Gleichdruckturbine mit Druckstufung.

<hr>

Seite 260

Das ist eine kombinierte Curtis-Zölly-Turbine. Es handelt sich dabei um eine Gleichdruckturbine, da der Dampf in den Laufrädern nicht beschleunigt wird. Sie weist im linken Teil Geschwindigkeitsstufung und im rechten Teil Druckstufung auf. lm Curtis-Teil der Turbine besteht ein Druckgefälle. Besteht auch im Zölly-Teil der Turbine Druckgefälle?

Ja

Nein

In den Düsenkranz des rechten Turbinenteils besteht Druckgefälle, da der Druck in den Düse abnimmt. Es handelt sich um eine stufenweise Entspannung des Dampfes. Tritt der Dampf mit derselben Temperatur aus dem letzten Laufrad aus, die er beim Eintritt in das  erste Laufrad besitzt?

Ja

Nein

Der Dampf hat beim Austritt aus der Turbine eine niedrigere Temperatur als beim Eintritt. Es besteht also ein Wärmegefälle

<hr>

Das ist das Schema einer mehrstufigen Turbine. Der Dampf wird auch in den Laufrädern beschleunigt. Es handelt sich also um eine Überdruckturbine Besteht bei einer Überdruckturbine ein Wärmegefälle.

Ja

Nein

Bei jeder Dampfturbine ist das Wärmegefälle und damit das Druckgefälle sehr groß. Entsprechend dehnt sich der Dampf sehr stark aus. Man kann auch sagen: Der Dampf expandiert sehr stark.

<hr>

Das ist das Schema einer einstufigen Gleichdruckturbine. Der Dampf expandiert in den Düse bzw. Leiträdern und strömt dann in die Schaufelkanäle des Laufrades. Die Expansion des Dampfes findet also in den Düsen statt. Bei einer mehrstufigen Überdruckturbine expandiert der Dampf in den Düse bzw. Leiträdern Es findet aber auch eine dauernde Expansion in den Laufrädern statt.

<hr>

Der Dampf expandiert in Turbinen sehr stark. Damit ergibt sich eine starke Zunahme des Dampfvolumens. Expandiert z. B. Wasserdampf von 150 at und 535° C mit einem bestimmten Wirkungsgrad auf 0,05 at, so ergibt sich eine spezifische Volumenvergrößerung von

Vein =0,023 m3/kg auf Vaus = 25 m3/kg.

Die Expansion hat hier also eine Volumenzunahme um das 1000fache zwischen Eintritt und Austritt bewirkt.

<hr>

Curtis-Rad [engl.],

mit Schaufeln besetztes Laufrad einer Curtis-Turbine, in dessen Schaufelkanälen die Strömung auf konstantem Radius keine Beschleunigung erfahrt. Der Schaufelkanal des C.-R.s ist in einem Querschnitt gleich bleibend und nicht diffusorartig erweitert. Das C.-R. verarbeitet deshalb nur die vorher im Leitrad erzeugte Geschwindigkeit so dass der Druck lm C.-R. prakt. gleich bleibt (Gleichdrucklaufrad).

Curtis-Turbine [engl.]

(Gleichdruck-, Aktionsturbine), Turbine, in der das gesamte Druck- bzw. Wärmegefälle des Arbeitsmittels im Leitrad in Geschwindigkeit umgesetzt wird und dann das Arbeitsmittel ein Laufrad mit einem auf konstantem Radius gleich bleibenden Schaufelkanalquerschnitt durchströmt so dass hier keine Beschleunigung der Strömung eintritt und der Druck gleich bleibt. Muss die C.-T. ein hohes Druck bzw. Wärmegefälle in einer Stufe verarbeiten, so besitzt  das strömende Arbeitsmedium nach Verlassen des Laufrads meist noch eine beachtliche Geschwindigkeitsenergie. Die Strömung wird dann in einer  nachfolgenden feststehenden Leitschaufeireihe umgelenkt und der zweiten  Leitschaufelreihe des dann zweikränzigen Laufrads zugeführt. Falls erforderlich durchlauft die Strömung noch eine dritte Paarung von feststehenden Leitschaufeln und auf dem dann dreikränzigen Laufrad sitzenden Laufschaufeln.

Bitte ergänzen Sie mit Hilfe des obigen Textes und der obigen Zeichnungen!

Das Curtis-Rad ist das Laufrad  einer Curtis-Turbine. Es ist mit Schaufeln besetzt. Die Schaufelkanäle haben einen gleich bleibenden Querschnitt. Sie wirken deshalb nicht als Diffusoren, d. h. der Druck bleibt im Laufrad gleich. Die Umwandlung von Druck- in Geschwindigkeitsenergie findet im Leitrad statt. In der Curtis-Turbine erfolgt die Umwandlung von Druck-und Wärmegefälle in Geschwindigkeit im Leitrad.

Wenn das Druck- bzw. Wärmegefälle sehr groß ist, besitzt das Arbeitsmedium nach Verlassen des Laufrades noch eine große Energie. Diese kann nach Umlenkung der Strömung in einem Leitrad einem weiteren Leitrad zugeführt werden. Wenn die Energie des Arbeitsmittels ausreicht, kann noch ein Laufrad betrieben werden.

<hr>

Wenn Sie diesen Zwischentext nicht ohne Schwierigkeiten bearbeiten können wiederholen Sie bitte S. 349-362!

Seite 365

1. Stromlinien sind Linien, deren Richtung an jedem Punkt der Strömung mit der Richtung der Strömungsgeschwindigkeit zusammenfällt, die an diesem Punkt herrscht.

<hr>

2. Die Strömungsgeschwindigkeit der strömenden Flüssigkeit nimmt im konvergenten Teil  eines Rohres zu.

<hr>

3. Die Flüssigkeitsmenge die in einer stationären Strömung pro Sekunde durch einen bestimmten Querschnitt strömt wird als Durchsatz bezeichnet.

<hr>

4. Turbulente Strömungen entstehen, wenn die Geschwindigkeiten der Strömungen  eine bestimmte Größe Überschreiten.

<hr>

5. Ein divergenter Teil in einem Rohr wird als Diffusor bezeichnet.

<hr>

6. Ein aus einer Düse austretender Flüssigkeitsstrahl wird beim Auftreffen auf eine Wand umgelenkt.

<hr>

7. Die Laufschaufeln einer Radialturbine  werden senkrecht zum Radius beaufschlagt.

<hr>

8. Bei einer Überdruckturbine wird das Arbeitsmedium sowohl im Leitrad als auch im Laufrad beschleunigt.

<hr>

9. Eine Curtis-Turbine besitzt in der Regel zwei Laufräder deren Schaufelkanäle überall die gleiche Weite haben. Es handelt sich also um eine Gleichdruckturbine.

10. Dampf, der über die kritische Temperatur hinaus erhitzt ist, wird als hochgespannter Dampf bezeichnet.

<hr>

Seite 367

Wasserkraftwerke (Wasserkraftanlagen),

Bauwerke (und Einrichtungen),  die den hydraul. Energievorrat (Lage- und Bewegungsenergie) eines Wasserlaufes, eines natürlichen oder künstlichen  Speicherbecken oder des Meeres m elektr. Energie umwandeln.

Wasserturbinen

Wasserturbinen wandeln die Lageenergie gestauten Wassers in mechanische Arbeit um. Die Lageenergie des Wassers wird in meist regulierbaren Düse in Geschwindigkeitsenergie umgesetzt und an das Laufrad der Turbine abgegeben. Die Abbildung zeigt das Schema einer Wasserkraftanlage mit folgenden Hauptteilen:

1. dem Wasserspeicher Sp, der ein Künstlicher oder natürlicher See oder ein aufgestauter Fluß sein kann,

2. dem Stollen St, wenn z. B. die Speicherstelle mehrere Kilometer vom Kraftwerk entfernt ist,

3. dem Wasserschloss Ws, welches das beim Schließen des Einlaufschutzes Es durch Trägheitswirkung nachdrängende Wasser aus dem Stollen aufnimmt. Dadurch kann die Hohe der Wassersäule im Wasserschloss vorübergehend um mehrere Meter zunehmen,

4. der Druckleitung Rl. Muss im Gefahrenfall das Absperrorgan Av schnell geschlossen werden, so öffnet sich durch den entstehenden Staudruck das Sicherheitsventil Sv,

5. der Turbine Tb.

Die nutzbare Fallhöhe einer Wasserkraftanlage ergibt sich aus dem geodätischen Höhenunterschied Hg in m (Abb.) und den Rohrleitungsverlusten Hv zu H=Hg-Hv

Mit der Fallhöhe H, dem sekundlichen Wasserstrom Vs und der Wichte γ beträgt die theoretische Leistung  Pth = Vs *H*γ

Nach der Fallhöhe Hg werden Niederdruck- (Hg=25 m), Mitteldruck- (Hg = 25 bis 100 m) und Hochdruckanlagen (Hg > I00 m) unterschieden.

1. Bitte Übertragen Sie die Bezeichnungen aus dem Text in das Schema der Wasserkraftanlage!

2. Stellen Sie eine Liste mit den wesentlichen Elementen einer Wasserkraftanlage auf!

Überdruckturbinen

Bei den Überdruckturbinen wird im Leitrad und im Laufrad Druckenergie in Geschwindigkeitsenergie umgesetzt. Abb. 1 zeigt das Schema einer vertikalen Überdruckturbine, die 1849 von Francis entwickelt und nach ihm benannt wurde. Das Betriebswasser fließt von außen nach innen durch den verstellbaren Leitschaufelkranz A in das Laufrad B, wird hier aus der radialen in die axiale Richtung umgelenkt und verlässt die Turbine durch das so genannte Saugrohr S. Die Leitschaufeln A könnte durch die Regulierwelle R üben den Stellring St verstellt werden (Abb. 2) und regeln so den Durchflussquerschnitt. Abb. 3 zeigt die Leitschaufeln in geöffnete und geschlossene Stellung. Zum vollkommenen Absperren bei Stillstand der Turbine ist außerdem noch ein Absperrorgan am Turbineneinlauf erforderlich.

Bitte übertragen Sie die Bezeichnungen der Elemente der Francis-Turbine in alle  Zeichnungen, soweit möglich.

Dampfturbinen

Gleichdruckturbinen

Abb. 5 zeigt das Schema einer Gleichdruckturbine mit Geschwindigkeitsstufung, in deren vorgeschalteter Düse ein erhebliches Druckgefälle in Geschwindigkeit umgewandelt wird. Der Druck bleibt zwischen den Punkten l und 4 konstant. Die Geschwindigkeitsenergie wird an die Laufschaufein 1-2 und 3-4 abgegeben. In den feststehenden Leitschaufeln 2-3 wird der Dampf nur umgelenkt. Die beiden Laufschaufelkränze mit dem Umlenkkranz und den vorgeschalteten Düsen können als eine Stufe aufgefasst werden (so genanntes Curtis-Rad). Bei mehrstufigen Turbinen werden Curtis-Räder häufig als erste Stufe verwendet (Abb. 4), um Druck und Temperatur des Dampfes auf wirtschaftlich vertretbare Werte herabzusetzen. Curtis-Räder eignen sich durch die Möglichkeit einer Teilbeaufschlagung (wenn nur ein Teil der Düsen arbeitet) gut zur Regelung der Turbine. Über mehrere Regelventile können entsprechende Düsengruppen bei Lastschwankungen nach Bedarf zu- oder abgeschaltet werden.

Überdruckturbinen

Das Schema einer mehrstufigen Überdruckturbine zeigt Abb. 3. Während in Gleichdruckturbinen die Druckenergie nur in den Düsen in kinetische Energie umgewandelt wird, soll m den Überdruckturbinen auch in den Laufrädern ein Teil des Druckgefälles in Geschwindigkeitsenergie umgesetzt werden. Der Dampf gelangt nach Durchströmen der Leitschaufeln in den Kranz des Laufrades 1-2, wobei in dem Spalt zwischen den Leit- und Laufschaufeln ein Druck p, herrscht, der hoher als der Druck p, am Laufradaustritt ist (Überdruck). Im Schaufelkranz des Laufrades wird der Dampf beschleunigt. Den Schaufelplan hierfür zeigt Abb. 2.

Kombinierte Gleichdruck-Überdruckturbinen

In Zeile wurden die Vorteile der Curtis-Räder als Regelstufen genannt. Abb. 1  zeigt das Schema einer kombinierten Gleichdruck-Überdruckturbine. Ein zweikränziges Curtis-Rad ist einer Reihe von Überdruckstufen vorgeschaltet. Diese Bauweise ist außer der reinen Gleichdruckbauart heute weit verbreitet.

1. Bitte teilen Sie den obenstehenden Text in drei Abschnitte ein!

2. Ordnen Sie die Zeichnungen auf der nächsten Seite den passenden Abschnitten zu!

3. Finden Sie zu den einzelnen Abschnitten passende Aberschritten

4. Finden Sie eine Überschrift für den gesamten Text!

5. Begründen Sie Wahl der Überschriften und Zuordnung der Zeichnungen!

Wasserturbine,

eine die potentielle und die kinet. Energie des Wassers ausnutzende Strömungskraftmaschine die zum Antrieb von Arbeitsmaschinen bzw. Generatoren dient. Die W. besteht aus einer Leitvorrichtung und einem Laufrad. Das vom Wasser beaufschlagte Laufrad sitzt auf einer waagerecht oder senkrecht angeordneten Welle. Die Leitvorrichtung besteht (außer bei Gleichdruckturbinen, bei denen das Leitrad zur Düse zusammengeschrumpft ist) aus Schaufeln, die so angeordnet sind, dass die Energie des Wassers weitgehend in Drehbewegung umgewandelt und nicht durch Wirbel und andere Verlustströmungen aufgezehrt wird. Durch eine verstellbare Montierung der Leitschaufeln wird eine den Wasser- und Belastungsschwankungen entsprechende Regelung ermöglicht In den Leitschaufein erhält das Wasser eine gerichtete Geschwindigkeit, um anschließend seine Energie unter Änderung dieser Geschwindigkeit nach Betrag und Richtung an die Laufschaufein abzugeben. Diesen Vorgang nennt man Aktionswirkung. Wenn die Umsetzung der Druckenergie des Wassers wie bei der Überdruckturbine eine zusätzliche Kraft auf das Laufrad ausübt spricht man von Reaktionswirkung.

Die W.n werden unterteilt: 1. nach Art der Beaufschlagung des Laufrades (Axialturbinen, Radialturbinen, Tangentialturbinen), 2. nach dem Grad der Beaufschlagung des Laufrades (vollbeaufschlagte Turbinen, teilbeaufschlagte Turbinen), 3. nach dem Druckgefälle längs des Laufrades (Gleichdruckturbinen, Überdruckturbinen), 4. nach der Bauart (Francis-Turbine, Kaplan-Turbine, Pelton-Turbine).

Wasserturbinen

| Benennung | Beaufschlagung und Turbinensystem | Nutzhöhe H, Leistungsbereich N und Wirkungsgrad η | Kennzeichen |
| --- | --- | --- | --- |
| Pelton-Turbine (Freistrahlturbine) | tangential durch kreisrunden Strahl teilbeaufschlagte Gleichdruck-(Aktions-) Turbine | H=410-1750 m N bis 85.000 PS η=80-88% | feinregelbare Nadeldüsen und viele am Laufradscheibenumfang angeordnete Becherschaufeln, Saugrohr Überflüssig, weil im Laufrad überall gleicher Druck |
| Banki-oder Michell-Turbine (Durchströmturbine) | Radial-, teil- und doppelbeaufschlagte Gleichdruck- (Aktions-) Turbine | H = 1,8-80 m N bis 2.000 PS η =80-88% | Wasser durchströmt zuerst Leit- und Regeleinrichtung, danach Mehrzellenrad. Beaufschlagung je nach Wasserangebot auf Teil der Radbreite beschränkt dadurch auch bei Teillast guter Wirkungsgrad |
| Francis-Turbine | radial- und vollbeaufschlagte überdruck- (Reaktions-) Turbine | H bis 410 m N bis 150.000 PS η = 80-92% | Leiträder mit verstellbaren tragflügelförmigen Leitschaufeln in zylindr. oder kegeliger Anordnung, erlauben Feinregulierung der Wassermenge. Leitrad, Laufrad und Saugrohr sind vollständig vom Wasserstrom ausgefüllt |
| Kaplan-Turbine | axial- und vollbeaufschlagte &erdruck- (Reaktions-) Turbine | H bis 60 m N bis 150.000 PS η = 80-92 % |  |

Übung 1

,,nur“ oder ,,auch“?

Beispiel: In den feststehenden Leitschaufeln einer Gleichdruckturbine wird der Dampf nur umgelenkt. In den feststehenden Leitschaufeln einer Überdruckturbine wird der Dampf auch umgelenkt.

1. Man kann Turbinen auch nach dem Druckgefälle längs des Laufrades benennen.

2. Curtis-Räder eignen sich durch die Möglichkeit einer Teilbeaufschlagung (wenn nur ein Teil der Düse arbeitet) auch zur Regelung von Turbinen.

3. Während Pumpen weitgehend inkompressible Medien (Flüssigkeiten fördern sind die Fordermittel der Verdichter kompressibel (Gase), so dass eine Drucksteigerung nur unter Volumenverminderung und Temperaturerhöhung des Fördermediums erfolgen kann.

4. Das Frischgas besteht beim Otto-Motor aus Brennstoff- Luftgemisch, beim Dieselmotor nur aus Luft.

5. Man benennt eine Turbine auch nach der Art ihrer Beaufschlagung.

6. Bei Kaltnietung kann nur ein geringer Reibungsschluss entstehen.

7. Gummi erreicht nur einen Bruchteil der Festigkeit von Stahl, hat aber diesem gegenüber eine außerordentlich hohe elastische Verformungsfähigkeit.

8. Die Festigkeit der Lötverbindungen hängt von der Spaltbreite h ab; sie wird aber auch von der Festigkeit des Grundwerkstoffes beeinflusst.

9. Mit dem Reaktionsklebstoff wird normalerweise nur Eine der vorbereiteten Klebflächen versehen.

10. Düsen werden außer in Strömungsmaschinen auch für Messzwecke verwendet.

<hr>

Übung 2

Beispiel: Umlaufende Achsen, die sich mit den festsitzenden Bauteilen drehen, müssen eine Umlaufbiegebeanspruchung, also wechselnde Biegebeanspruchung aufnehmen. Die Normale ist die Senkrechte auf der Tangente, die im Wälzpunk an die Flanken gelegt wird. Die Normale im jeweiligen Berührungspunk zweier Zahnflanken muss also stets durch den Wälzpunkt C gehen.

Fügen Sie in den folgenden Beispielen ,,also" ein, wenn nötig

1. Düsen erhöhen die Geschwindigkeit des durchströmenden Mediums, d. h., sie setzen die Druckenergie des Dampfes in Geschwindigkeitsenergie um.

2. Gummi ist wie eine Flüssigkeit inkompressibel. Er kann nur federn, wenn er unter der Lasteinwirkung ausweichen kann.

3. Schrauben werden in Großserien hergestellt und sind verhältnismäßig billig.

4. Im Allgemeinen bestehen Zahnradpumpen aus einem Zahnradpaar gleicher Zähnezahl und sind meist evolventenverzahnt. Eine Pumpe erzeugt zwischen Saug- und Druckseite ein Druckgefälle Saug- und Druckseite müssen gegeneinander abgedichtet sein.

5. Durch das Umlenken des Dampfstromes in den Laufschaufeln wird auf diese eine Umfangskraft FU ausgeübt und damit ein Drehmoment.

6. Beim Erkalten schrumpfen die Niete zusammen, wodurch die Bauteile aufeinander geprasst werden. Dadurch entsteht ein hoher Reibungsschluss der die äußeren Kräfte

ganz oder größtenteils aufnimmt. Die Niete werden fast nur noch auf Zug und kaum auf Abscheren beansprucht.

7. Im Gegensatz zur Kolbendampfmaschine, in welcher der Dampf unmittelbar auf den Kolben drückt und diesen bewegt, wird in der Dampfturbine der Dampf zunächst

entspannt und in feststehenden Düse oder Leitschaufeln beschleunigt, seine potentielle Energie in kinetische umgewandelt.

8. Schwimmt ein Körper so stehen Auftriebskraft und Gewichtskraft im Gleichgewicht. Das Gewicht eines schwimmenden Körper ist gleich dem Gewicht der verdrängten Flüssigkeitsmenge.

9. Durch die Schaufelkrümmung der Turbine wird sowohl ein Umlenken der Strömung als auch eine Querschnittsverengung gegenüber der Durchströmungsrichtung erreicht. Es erfolgt eine Umsetzung von Druck in Geschwindigkeit (Prinzip der Düse).

10. Verdichter sind Maschinen, die Gase aus einem Raum niedrigen Drucks in einen Raum höhere Drucks fördern indem sie die Geschwindigkeit der Gase in Druckenergie

umsetzen. Es handelt sich um den umgekehrten Arbeitsablauf der Dampfturbine.

11. Wasserturbinen nutzen die Geschwindigkeitsenergie des Wassers aus. D. h., ihre Wirkungsweise zerfallt in zwei Vorgänge:

1. Erzeugung von Geschwindigkeit und

2. Umsetzung der Geschwindigkeitsenergie im Laufrad in Nutzarbeit an der Welle.

12. Abmessung und Kosten einer Wasserkraftanlage sind im wesentlichen durch den Strömungsquerschnitt f der Maschine gegeben. f folgt wieder aus dem Durchsatz V, Die

Maschinenkosten sind damit in erster Linie eine Funktion des Durchsatzes V.

13. Das Leitrad der Kreiselpumpen sitzt, in Strömungsrichtung gesehen, hinter dem Laufrad und verlangsamt die Strömung d. h., es wird Geschwindigkeitsenergie in Druckenergie umgesetzt. Kreiselpumpen stellen eine Umkehrung der Turbinen dar.

14. Der Einzylinder-Motor hat als Viertaktmotor ein sehr ungleichförmiges Drehmoment, er benötigt ein schweres Schwungrad als Energiespeicher.

15. Gegenüber der Curtis-Turbine hat die Zölly-Turbine geringere Dampfgeschwindigkeiten und damit auch geringere Strömungsverluste.

16. In der Düse der Pelton-Turbine wird der sich aus der Fallhöhe ergebende Druck in Geschwindigkeit umgesetzt.

Das ist notwendig, da die Schaufeln, die in der Atmosphäre arbeiten, keinen Druck mehr umsetzen können.

17. Im Allgemeinen ist das Wärmegefälle und damit der Druckabbau in der Dampfturbine sehr hoch.

18. Ein Vorteil der Dampfturbine ist, dass sie sehr große Dampfmengen verarbeitet, sehr große Leistungen erzielt werden können.

19. Eine Zölly-Turbine ist druckgestuft, d. h., in jedem Leitschaufelkranz wird etwa der gleiche Anteil des Gesamtgefälles in Geschwindigkeit umgesetzt.

20. Einer der Vorteile der Dampfturbine ist, dass der Dampf mit Schmieröl nicht in Berührung kommt, der Dampf beim Austritt aus der Turbine vollkommen ölfrei ist.

<hr>

Seite 381

Das ist das Schema einer Turbine. Abbildung A zeigt ihren Querschnitt. Die Turbine weist drei Paare von Leit- und Laufrädern auf. Es handelt sich also um eine dreistufige Turbine. Abbildung B zeigt den Schaufelplan der Turbine. Aus der Abbildung geht hervor, dass sich die Schaufelkanäle der Leiträder verjüngen. Die Schaufelkanäle der Leiträder sind also als Düsen ausgebildet. Die Schaufelkanäle der Laufräder dagegen besitzen einen konstanten Querschnitt. Es handelt sich also um Gleichdruckschaufeln. Sie ändern nur die Richtung des Dampfes, nicht aber seinen Druck.

Es handelt sich also um eine Gleichdruckturbine.  Abbildung C zeigt das Verhalten von Druck p und Geschwindigkeit c in der Turbine. Der Dampf tritt mit dem Druck p0 und der Geschwindigkeit c0 in die Turbine ein. Im ersten Leitrad wird er auf den Druck p1 entspannt. Dabei wird ein Teil seiner Druckenergie in Geschwindigkeit umgewandelt, d. h., die Geschwindigkeit nimmt zu. Während der Dampf durch das erste Laufrad strömt, gibt er seine Geschwindigkeitsenergie an das Laufrad ab. Die Geschwindigkeit nimmt also ab. Der Druck bleibt konstant. Der Dampf tritt mit dem Druck p1 in das zweite Leitrad ein und wird hier auf den Druck p2 entspannt. Dadurch nimmt die Geschwindigkeit wieder zu und erreicht denselben Wert wie beim Austritt aus dem ersten Leitrad. Das zweite Laufrad wird also mit derselben Geschwindigkeit angetrieben wie das erste. Der Dampf tritt mit dem Druck p2 aus dem zweiten Laufrad aus. Im dritten Leit-Laufschaufelkranz wird der Dampf völlig entspannt.  Das Druckgefälle reicht aus, um den Dampf noch einmal auf die Geschwindigkeit der ersten und zweiten Stufe zu bringen. Der Verlauf der Druckkurve zeigt, dass der Druck in drei Stufen  abnimmt, d. h., es besteht ein dreimaliges Druckgefälle. Es handelt sich also um eine Turbine mit Druckstufung. Das obige Schema beschreibt also eine dreistufige Gleichdruckturbine mit Druckstufung.

<hr>

Seite 384

1. Wasserturbinen

im Allgemeinen einstufig; Drehzahl begrenzt (…200…500 U/min)

a) Pelton-Rad: sehr große Fallhöhe (300 m); Gleichdruck; Schaufelform C; langsamläufig; Radialrad; Düse.

b) Francis-Turbine: mittlere Fallhöhe (…50…100…m); Überdruck; Schaufelform B; axiale Bauform; Leitrad.

c) Kaplan-Turbine: geringe Fallhöhe (wenige Meter); Überdruck; Schaufelform A; schnellläufig; axiale Bauform; Leitrad.

2. Dampfturbinen

im den Allgemeinen Axialräder; Zahl der Stufen je nach Druckgefälle groß

a) Gleichdruck-Rad (Curtis-Rad oder Zölly-Turbine): Schaufelform C; Verarbeitung von hohem Gefälle;

b) Überdruck-Rad (Reaktionsturbine): Schaufelform B.

Bitte ergänzen Sie mit Hilfe der obigen Stichpunkte und der obigen Zeichnung!

Turbine lassen sich nach dem Arbeitsmittel einteilen, mit dem sie betrieben werden. Turbinen, die mit Wasser betrieben werden, werden als Wasserturbinen bezeichnet. Turbinen, die mit Dampf betrieben werden, werden dementsprechend als Dampfturbinen bezeichnet.

Wasserturbinen sind im Allgemeinen einstufig  d. h., sie arbeiten nur mit einem Laufrad ihre Drehzahlen sind begrenzt: es treten Drehzahlen von unter 200 bis  maximal 500 U/min auf. Man unterscheidet das Pelton-Rad, die Francis-Turbine und die Kaplan-Turbine. Pelton-Räder lassen sich nur sinnvoll betreiben, wenn eine Fallhöhe von 300m gegeben ist. Sie sind Gleichdruckturbinen, d. h., das Arbeitsmittel wird nur im Leitrad beschleunigt. Sie haben becherförmige Schaufeln, die in Abbildung C schematisch dargestellt sind. Pelton-Turbinen sind langsamläufig, sie erreichen also keine hohen Drehzahlen; sie werden radial aus Düsen beaufschlagt. Zum Betrieb von Francis-Turbinen genügen mittlere Fallhöhen (... 50 ... 100 m). Francis-Turbinen sind Überdruckturbinen d.h., das Wasser wird auch im Laufrad beschleunigt. Die Schaufelform der Francis-Turbine ist in Abbildung B dargestellt. Francis-Turbinen werden axial beaufschlagt, nachdem das Wasser im Leitrad umgelenkt worden ist.

1. Wasserturbinen

im Allgemeinen einstufig; Drehzahl begrenzt (…200…500 U/min)

a) Pelton-Rad: sehr große Fallhöhe (300 m); Gleichdruck; Schaufelform C; langsamläufig; Radialrad; Düse.

b) Francis-Turbine: mittlere Fallhöhe (…50…100…m); Überdruck; Schaufelform B; axiale Bauform; Leitrad.

c) Kaplan-Turbine: geringe Fallhöhe (wenige Meter); Überdruck; Schaufelform A; schnellläufig; axiale Bauform; Leitrad.

2. Dampfturbinen

im den Allgemeinen Axialräder; Zahl der Stufen je nach Druckgefälle groß

a) Gleichdruck-Rad (Curtis-Rad oder Zölly-Turbine): Schaufelform C; Verarbeitung von hohem Gefälle;

b) Überdruck-Rad (Reaktionsturbine): Schaufelform B.

Kaplan-Turbinen benötigen Fallhöhen von nur wenigen Metern. Es handelt sich um Überdrückturbinen, d.h., das Wasser wird nicht nur im Leitrad beschleunigt, sondern auch im Laufrad. Ihre Schaufelform ist in Abbildung A dargestellt. Kaplan-Turbinen erreichen hohe Drehzahlen nach Umlenkung des Wassers im Leitrad ist die Beaufschlagung axial. Dampfturbinen besitzen im Allgemeinen axiale Beaufschlagung. Die Zahl der Stufen hängt vom Druckgefälle ab und kann bei hohen Dampfdrücken sehr groß sein. Curtis- und Zölly-Turbinen sind Gleichdruckturbinen. Ihre Schaufelform ist in Abbildung C dargestellt. Sie verarbeiten hohe Wärmegefälle. Dampfturbinen werden auch als Überdruckturbinen ausgebildet. In diesem Fall bezeichnet man sie auch als Reaktionsturbinen. Die Form ihrer Schaufeln ist in Abbildung B dargestellt.

<hr>

Seite 388

1. Beschreiben Sie bitte die oben abgebildete Turbine!

2. Begründen Sie, warum es sich dabei um eine mehrstufige Überdruckturbine handelt!

3. Lassen Sie von einem Kollegen das Verhalten von Druck und Geschwindigkeit graphisch darstellen!

Das ist das Schema einer Turbine. Abbildung A zeigt ihren Querschnitt. Die Turbine weist eine Düse, ein Laufrad, ein Leitrad und ein weiteres Laufrad auf. Sie ist also zweistufig. Abbildung B zeigt den Schaufelplan der Turbine. Aus der Abbildung geht hervor, dass die Beschleunigung des Arbeitsmittels nur in der Düse stattfindet/erfolgt. Die Schaufelkanäle der Leit-und Laufräder haben einen konstanten Querschnitt. Es handelt sich also um Gleichdruckschaufeln. Sie ändern die Richtung des Dampfes. Der Dampfdruck bleibt unverändert/konstant.

Es handelt sich also um eine Gleichdruckturbine. Abbildung C zeigt das Verhalten von Druck und Geschwindigkeit in der Turbine. Der Dampf tritt mit dem Druck p0 und der Geschwindigkeit c0 in die Turbine ein und wird in der Düse völlig entspannt. Der Druck bleibt zwischen den Punkten 1 und 4 konstant. Durch die Entspannung des Dampfes in der Düse wächst die Geschwindigkeit auf c1 an. Im ersten Laufrad gibt der Dampf einen Teil seiner Geschwindigkeit an das Laufrad ab. Die Geschwindigkeit nimmt ab, der Dampf tritt mit der Geschwindigkeit c2  aus dem ersten Laufrad aus und in das Leitrad ein, wo er nur umgelenkt wird. Der Dampf tritt also mit der Geschwindigkeit c3= c2 wieder aus dem Leitrad aus. Im zweiten Laufrad gibt der Dampf seine Geschwindigkeitsenergie weitgehend an das Laufrad ab. Der Verlauf der Kurve zeigt, dass die Geschwindigkeit in zwei Stufen abnimmt.

Es handelt sich also um eine Turbine mit Geschwindigkeitsstufung.

Das obige Schema beschreibt also eine zweistufige Gleichdruckturbine mit Geschwindigkeitsstufung.

<hr>

Kraftmaschine,

Bez. für eine Maschine, die mechan. Energie aus anderen Energieformen erzeugt und zur Verwertung an ⁭ Arbeitsmaschinen weitergibt (z. B. Verbrennungsmotor, Dampfturbine, Wasserturbine).

Arbeitsmaschine,

Maschine, die zu techn. Zwecken (Gewinnung, Be- und Verarbeitung, Verpackung, Transport, Lagerung usw. von Produkten) Arbeit verrichtet (z. B. Verdichter, Pumpen, Werkzeugmaschinen, Fahrzeuge); wird (wenn nicht vom Mensch oder Tier) von einer ⁭ Kraftmaschine angetrieben.