Seite 158

Riemenwerkstoffe

Die wichtigsten Anforderungen, die an die Riemenwerkstoffe gestellt werden, sind: gute Adhäsion zwischen Riemen und Scheiben (hohe Reibungszahl), hohe Zerreißfestigkeit, hohe Elastizität mit geringer bleibender Dehnung, Unempfindlichkeit gegen atmosphärische Einflüsse, Öle und möglichst noch Chemikalien. Alle diese Forderungen lassen sich von einem Werkstoff allein nicht verwirklichen.

Die in den letzten Jahren zahlreich entwickelten Kunststoff- und Mehrschichtriemen eröffnen viele Anwendungsmöglichkeiten. Als Werkstoff für Flachriemen werden vorwiegend verwendet:

- Leder bringt Reibungszahlen, die von anderen Werstoffen kaum erricht werden. Es wird ern- und Chromleder verwendet. Kernleder ist ein mit pflanzlichen Stoffen, Chromleder ein mit mineralischen Stoffen (Chromalaun) behandeltes Leder. Für nicht besonders hoch beanspruchte Riementriebe (s. Abb. 1) wird Kernleder verwendet. Chromleder besitzt eine höhere Festigkeit und kann in 60% feuchter Luft laufen. Gewebe aus organischen oder synthetischen Stoffen. Die ersten sind vorwiegend Baum- und Zellwolle, Tierhaare (Kamel- und Ziegenhaare), Hanf, Flachs und Naturseide, die zweiten Kunstseide, Nylon und Perlon.

Die gewebten Riemen haben gegenüber den Lederriemen eine gleichmäßige Struktur und können endlos hergestellt werden, so dass sie ruhiger laufen. Jedoch sind die Geweberiemen kantempfindlicher und kleine Kanteneinrisse führen meisten zum Durchreißen. Die verschiedenen Riemendicken entstehen durch Aufeinanderschichten mehrerer Gewebelagen, die durch Nähen, Kleben oder Vulkanisieren mit Gummi miteinander verbunden werden. Am häufigsten werden die Balatariemen verwendet. Balata als der geronnene Milchsaft des tropischen Sternapfelbaums ist ein elastischer Klebstoff, mit dem mehrere, zusammengefaltete Baumwolltuchschichten zusammengeklebt werden können. Die Balatariemen sind zwei- bis dreimal so fest wie Lederriemen. Sie eignen sich nicht in sehr warmen Räumen, sind öl- und benzinempfindlich, aber unempfindlich gegen Nässe und Staub.

- Kunststoffe wie Polyamid, Nylon und Perlon. Riemen aus nur einem einzigen Kunststoff werden selten verwendet. Meistens bestehen sie aus einem endlos gewebten Nylonband, das zur Vergrößerung der Reibungszahl mit Kunstgummi überzogen ist. Sie sind sehr fest und laufen praktisch dehnungslos. Mit ihnen lassen sich deshalb Riemengeschwindigkeiten bis 100 m/s erreichen. Sie sind sehr biegsam und unempfindlich gegen atmosphärische  Einflüsse.

Seite 159

Seite 160

Seite 161

3 Getriebe - Terminologie

Das ist ein Getriebe. A ist die treibende Welle. B ist die getriebene Welle. Auf der Welle A sitzt eine Scheibe. Auf der Welle B sitzt auch eine Scheibe.  Die beiden Scheiben sind mittels eines Riemens miteinander verbunden. Man spricht in diesem Fall von einem Riemengetriebe.

<hr>

Das ist ein Riemengetriebe. Eine Scheibe, die auf einer Welle sitzt, treibt über eine Riemen eine zweite Scheibe an. Die Wellen, die durch den Riemen miteinander verbunden sind, können parallel oder in beliebigem Winkel in der Parallelebene zueinander liegen.

<hr>

Seite 162

Ein Riemengetriebe ist ein Getriebe, das ein Drehmoment von einer Welle auf die andere überträgt. Die Wellen des Riemengetriebes können parallel oder unter beliebigem Winkel in der Parallelebene in größerem Abstand voneinander liegen.

<hr>

Das ist ein Riemengetriebe. A ist die treibende Scheibe. Treibende und getrieben Scheibe sind durch einen Riemen miteinander verbunden. Der Riemen läuft im Uhrzeigersinn. Der untere Teil des Riemens zieht den oberen Teil über die getriebene Scheibe.  Er wird als ziehendes Trum oder Lasttrum bezeichnet.

<hr>

Seite 163

Bei einem Riemengetriebe ist das Lasttrum der ziehende Teil des Riemens. Der gezogene Teil wird als Leertrum bezeichnet.  Lasttrum und Leertrum sind als der zeihende bzw. gezogen Teil des Riemens beim Reimengetriebe.

<hr>

Das ist ein gekreuztes Riemengetriebe. A ist die treibende Scheibe. Sie dreht sich im Uhrzeigersinn. B ist die getrieben Scheibe. Sie dreht sich nicht im Uhrzeigersinn. Sie dreht sich gegen den Uhrzeigersinn. Ist C das Lasttrum?

Ja

Nein

C ist nicht das Lasttrum. C ist das Leertrum, weil C von der treibenden Welle weggezogen wird.

<hr>

Das ist ein gekreuztes Riemengetriebe.

Bei der antreibenden Scheibe ist der Kreisbogen AB von Riemen umschlungen. Man bezeichnet α als Umschlingungswinkel. Ist auf der getriebenen Scheibe β der Umschlingungswinkel?

Ja

Nein

β ist kein Umschlingungswinkel, sondern α ist der Umschlingungswinkel.

<hr>

Auf der treibenden Scheibe ist α1 der Umschlingungswinkel. Man kann Lasttrum und Leertrum als Tangenten an die Scheiben auffassen. Dann sind die Berührungsradien die Schenkel des Umschlingungswinkels. Sein Kreisbogen ist der teil der Scheibe, der vom Riemen umschlungen ist.  Auf der getriebenen Scheibe ist α2 der Umschlingungswinkel.

<hr>

Das ist ein Riemengetriebe. Die Dicke des benutzten Riemens ist gering. Die Kanten sind nicht abgeschrägt. Man bezeichnet einen Solchen Riemen als Flachriemen.

<hr>

Ist das der Querschnitt eines Flachriemens?

Ja

Nein

Das ist kein Flachriemen, denn der Riemen ist relativ dick und seine Kanten sind abgeschrägt. Es handelt sich hier um einen Keilriemen. Keilriemen sind Riemen aus Gummi mit trapezförmigem Profil. Sie sind im Allgemeinen dicker als Flachriemen.

<hr>

Ist das ein Keilriemen?

Ja

Nein

Das ist kein Keilriemen, denn das Profil dieses Riemens ist nicht trapezförmig. Auf der Innenseite dieses Riemens befinden sich Zähne. Diese Zähne greifen in die Nuten der Scheiben ein. Man bezeichnet einen solchen Riemens als Zahnriemen.

<hr>

Seite 166

Das ist ein Teil eines Zahnriemens. Auf seiner Innenseite befinden sich Zähne, die in die Nuten der Scheiben eingreifen. Dieser Zahnriemen ist durch Stahlkabel verstärkt. Dadurch steigt die Festigkeit des Zahnriemens.

<hr>

Links ist ein Keilriemen dargestellt. Rechts ist ein Zahnriemen abgebildet. Beim Keilriemen wird das Drehmoment durch Reibschluss übertragen. Beim Zahnriemen wird das Drehmoment durch Formschluss übertragen. Beim Formschluss rutscht der Riemen weniger auf der Scheibe als beim Kraftschluss. Man bezeichnet dieses Rutschen als Schlupf.

<hr>

Seite 167

Bei welchem dieser Riemengetriebe ist der Schlupf größer? Der Schlupf ist beim Flachriemengetriebe größer.

<hr>

Bei welchem dieser Riemengetriebe ist der Schlupf größer? Der Schlupf ist bei dem links abgebildeten Getriebe größer, denn bei diesem Getriebe sitzt der Riemen relativ locker. Beim rechts abgebildeten Getriebe dagegen sitzt der Riemen fester.  Deshalb ist bei diesem Getriebe der Schlupf geringer.

<hr>

Seite 168

Das ist ein Kettengetriebe. Die beiden Räder, die auf der treibenden bzw. getriebenen Welle sitzen, werden durch eine Kette miteinander verbunden. Die Kette läuft bei diesem Getriebe im Uhrzeigersinn. Sie greift in die Zähne auf den Rädern ein.

<hr>

Das ist ein Kettengetriebe. Dreht sich die Kette im Uhrzeigersinn?

Ja

Nein

Die Kette dreht sich nicht im Uhrzeigersinn. Sie dreht sich gegen den Uhrzeigersinn. Man sagt auch: Sie dreht sich im Gegen-Uhrzeigersinn.

<hr>

Seite 169

Das ist ein Kettengetriebe. Die Kette dreht sich im Uhrzeigersinn. In diesem Kettengetriebe befindet sich zusätzlich zu dem treibenden und dem getriebenen Rad noch ein Rad. Dieses Rad spannt die Kette. Man bezeichnet es als Spannrad.

<hr>

Das ist ein Kettengetriebe. Die Kette dieses Getriebes kann sch sowohl im Uhrzeigersinn als auch im Gegen-Uhrzeigersinn bewegen. Sie wird durch zwei Räder gespannt. Dieses Getriebe weist also zusätzlich zu Antriebs- und Abtriebsrad zwei Spannräder auf.

<hr>

Das ist ein Kettengetriebe.  Die Kette kann sich sowohl im als auch gegen den Uhrzeigersinn bewegen. Sie wird durch zwei Spanräder gespannt. Bewegt sie sich im Uhrzeigersinn und ist A das treibende Rad, so ist C das Lasttrum und D das Leertrum. Bewegt sie sich gegen den Uhrzeigersinn, so ist D das Lasttrum und C das Leertrum.

<hr>

Das ist ein Kettengetriebe/Getriebe. Das treibende Rad dreht sich z. B. 500-mal in der Minute. Es macht also 500 Umdrehungen in der Minute. Die Anzahl Umdrehungen pro Zeiteinheit (wie z. B. Minute oder Sekunde) wird als Drehzahl bezeichnet.

<hr>

Das treibende Rad dieses Kettengetriebes hat die Drehzahl von 500 Umdrehungen pro Minute. Man schreibt kurz: Es hat die Drehzahl n1 = 500 1/Min. Das getriebene Rad dieses Kettengetriebes hat 250 Umdrehungen pro Minute. Seine Drehzahl ist also n2 = 250 1/Min. Das Verhältnis der Drehzahl n1 des treibenden Rades zur Drehzahl n2 des getriebenen Rades ist das Übersetzungsverhältnis i.

<hr>

Für das Übersetzungsverhältnis also:

i = n1/n2

Das Übersetzungsverhältnis i ist der Quotient aus der Drehzahl des treibenden Rades und der Drehzahl des getriebenen Rades.

<hr>

Seite 172

Die treibende Scheibe dieses Getriebes hat 1450 Umdrehungen pro Minute. Ihre Drehzahl n1 beträgt also 1450 1/Min. Die getriebene Scheibe hat eine Drehzahl von 710 1/min. Das Übersetzungsverhältnis i beträgt n1 / n2 =(1450 1/min)/(710 1/min) =2,04.

Für Übersetzungsverhältnis sagt man auch kurz Übersetzung. Die Übersetzung dieses Getriebes beträgt also 2,04. Man sagt auch: Die Übersetzung dieses Getriebes ist 2,04: 1. Hat bei einem Getriebe das treibende Rad z. B. eine Drehzahl von 1000  1/min und das getriebene Rad eine Drehzahl von 500 1/min, so ist die Übersetzung 2: 1.

<hr>

Kettengetriebe

Kettengetriebe werden wegen ihrer Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit vielseitig für Leistungsübertragungen verwendet, z. B. bei Fahrzeugen, im Motorenbau, bei Landmaschinen. Werkzeug/ und Textilmaschinen, bei Holzbearbeitungsmaschinen, Druckereimaschinen und im Transportwesen.

Kettengetriebe nehmen hinsichtlich ihrer Eigenschaften, des Bauaufwandes, der übertragbaren Leistung und der Anforderung an Wartung eine Mittelstellung zwischen den Riemen/ und Zahnradgetrieben ein. Kettengetriebe gehören wie Riemengetriebe zu den Hüllgetrieben und werden wie diese bei größeren Achsabständen an parallelen, möglichst waagerechten Wellen verwendet. Von einem treibenden Rad können auch mehrere Räder mit gleichem oder entgegengesetztem Drehsinn über eine Kette angetrieben werden.

Vorteile gegen über Riemengetrieben: Formschlüssige und schlupffreie Leistungsübertragung und damit konstante Übersetzung. Keine zusätzlichen Lagerbelastungen. Sie sind unempfindlich gegen hohe Temperaturen, Feuchtigkeit und Schmutz. Es ergeben sich kleinere Bauabmessungen bei gleichen Leistungen.

Nachteile: Unelastische, starre Kraftübertragung. Gekreuzte Wellen sind nicht möglich. Kettengetriebe sind teurer als leistungsmäßig vergleichbare Riemengetriebe.

<hr>

Seite 174

Das ist ein Getriebe. Von der Welle A wird das Drehmoment auf die Welle B übertragen. Dies erfolgt durch zwei Zahnräder. Deshalb bezeichnet man dieses Getriebe als Zahnradgetriebe.

<hr>

Das ist ein Zahnradgetriebe. Es besteht aus zwei Wellen, auf denen Zahnräder sitzen. Die Kraftübertragung von einer Welle auf die andere erfolgt durch die Zähne zweier Zahnräder, die formschlüssig ineinander greifen.

<hr>

Das ist ein Zahnradgetriebe. Es besteht aus zwei Zahnrädern, die auf parallelen Wellen sitzen.

Seite 175

Die Kraftübertragung findet durch das Ineinandergreifen der Zähne statt. Man bezeichnet ein Zahnradgetriebe, bei dem die Wellen parallel liegen, als Stirnradgetriebe. Die Zahnräder von Stirnradgetrieben heißen Stirnräder.

<hr>

Das ist ein Stirnradgetriebe. Diese Stirnräder haben Geradzähne.

<hr>

Das ist ein Stirnradgetriebe. Haben diese Stirnräder Geradzähne

Ja

Nein

Diese Stirnräder haben keine Geradzähne. Sie haben Schrägzähne.

<hr>

Seite 176

Das sind drei verschiedene Typen von Stirnradgetrieben. Abbildung A zeigt ein Stirnradgetriebe mit Geradzähnen. Abbildung B zeigt ein Getriebe mit Schrägzähnen. Die Zähne des Getriebes C werden als Pfeilzähne bezeichnet.

<hr>

Stirnradgetriebe sind also Getriebe, die die Drehmomentübertragung zwischen parallelen Wellen ermöglichen. Die Drehmomentübertragung kann über Stirnräder mit Geradzähnen, Schrägzähnen oder Pfeilzähnen erfolgen.

<hr>

Ist das ein Stirnradgetriebe?

Ja

Nein

Es handelt sich bei diesem Getriebe nicht um ein Stirnradgetriebe, denn die treibende und die getriebene Welle liegen nicht parallel. Die Verlängerungen der beiden Wellen schneiden sich.

Die Zahnräder haben die Form eines Kegelstumpfes. Man bezeichnet ein solches Getriebe als Kegelradgetriebe. Die Zahnräder werden in diesem Fall auch als Kegelräder bezeichnet.

<hr>

Ist das ein Kegelradgetriebe?

Ja

Nein

Bei diesem Getriebe handelt es sich um ein Kegelradgetriebe, weil die Zahnräder die Form eines Kegelstumpfes haben und die Verlängerung der Wellen sich schneiden.

<hr>

Ist das ein Kegelradgetriebe?

Ja

Nein

Das ist kein Kegelradgetriebe, denn die Zahnräder haben nicht die Form eines Kegelstumpfes und die Wellen kreuzen sich.

Es handelt sich bei diesem Getriebe um ein Schraubradgetriebe. Schraubradgetriebe sind Getriebe mit Schrägzähnen, deren Wellen sich kreuzen.

<hr>

Das ist ein Schraubradgetriebe. Die Wellen dieses Getriebes kreuzen sich. Die Drehmomentüberragung findet durch Schrägzähne statt.

<hr>

Ist das ein Schraubradgetriebe?

Ja

Nein

Das ist kein Schraubradgetriebe, denn die Kraftübertragung findet nicht über die Zähne von zwei Zahnrädern statt. Bei diesem Getriebe wird die Kraft durch eine Schnecke (A) übertragen. Es handelt sich bei diesem Getriebe um ein Schneckengetriebe.

<hr>

Das ist ein Schneckengetriebe. Es besteht aus einer Schnecke und einem Schneckenrad. Normalerweise treibt die Schnecke das Schneckenrad. Die Achsen eines Schneckengetriebes kreuzen sich im Allgemeinen unter 90o.

<hr>

Das ist ein Teil eines Schneckengetriebes. Hier erfolgt die Kraftübertragung durch eine Schnecke, die in ein Schneckerad eingreift. Die Wellen des Schneckengetriebes kreuzen sich unter 90o.

<hr>

Zahnradgetriebe

Grundlagen

Arten und Formen

Zahnräder übertragen die Drehbewegung von einer Welle auf eine zweite durch Formschluss der im Eingriff befindlichen Zähne, benötigen also im Gegensatz zu den Hülltrieben kein Übertragungselement wie Riemen oder Kette, Sobald zwei oder mehr Räder gepaart sind, spricht man von einem Getriebe. Man kennt Festgetriebe mit unveränderlicher Übersetzung (z. B. zwischen Kraft- und Arbeitsmaschinen), Schaltgetriebe, deren Übersetzungen sich durch Ineingriffbringen verschiedener Räder ändern lassen (z. B. in Werkzeugmaschinen und Kraftfahrzeugen) und Verteilergetriebe zum gleichzeitigen Antrieb mehrer Wellen (z. b. von Mehrspindel-Bohrköpfen). Nach Lage der Wellenachsen zueinander ergeben sich verschiedene Radgrundformen:

- Stirnräder bei parallel liegenden Achsen (Abb. a),

- Zahnstangen als unendlich große Stirnräder zur Umwandlung einer Drehbewegung in eine geradlinige (Abb. b),

- Kegelräder bei sich schneidenden Achsen (Abb. c),

- Schraubenräder bei sich kreuzenden, windschief stehenden Achsen (Abb. d),

- Schnecken und Schneckenräder bei sich (meistens senkrecht) kreuzenden Achsen (Abb. e).

Grundformen der Zahnräder:

- Stirnräder, b) Zahnstangen, c) Kegelräder, d) Schraubenräder, e) Schnecke und Schneckenrad.

<hr>

Wenn Sie diesen Zwischentext nicht ohne Schwierigkeiten bearbeiten können, wiederholen Sie bitte S. 174-179!

Das ist ein Teil eines Zahnrades. Jeder Zahn hat eine Linksflanke (A) und eine Rechtsflanke (B). Linie a wird als Kopfkreis bezeichnet. Linie b ist der Fußkreis. Die Höhe hz eines Zahnes ist der Abstand zwischen Kopfkreis und Fußkreis.

<hr>

Hier greifen die Zähne eines Zahnrades die Zähne einer Zahnstange. Man sagt auch: Die Zähne kämmen miteinander. Die Höhe der Zahnradzähne ist gleich dem Abstand zwischen Kopfkreis und Fußkreis. Bei der Zahnstange ist die Höhe der Zähne gleich dem Abstand zwischen Kopflinie und Fußlinie.

<hr>

Hier kämmen die Zähne eines Zahnrades und einer Zahnstange miteinander. Beim Zahnrad ist die Höhe eines Zahns der Abstand zwischen Kopf- und Fußkreis. Bei der Zahnstange ist die Höhe eines Zahns der Abstand zwischen Kopf- und Fußlinie. Bei der hier abgebildeten Stellung berührt die Flanke des Zahnradzahnes die Flanke des Zahnstangenzahnes im Punkt C. C ist der Wälzpunkt. Im Wälzpunkt ist die Geschwindigkeit der beiden Zähne gleich groß. Es tritt beim Kämmen kein Gleiten der Zahnflanken auf. Beim Kämmen rollen die Zahnflanken aufeinander ab. Man bezeichnet dieses Rollen als Wälzen.

<hr>

Hier kämmen die Zähne eines Zahnrades und einer Zahnstange miteinander. Im Wälzpunkt C ist die Geschwindigkeit der beiden Zähne gleich groß. Verbindet man alle Wälzpunkte eines Zahnrades miteinander, so erhält man den Wälzkreis. Alle Wälzpunkte eines Zahnrades liegen also auf dem Wälzkreis. Alle Wälzpunkte einer Zahnstange liegen auf der Wälzlinie.

<hr>

Das sind zwei miteinander kämmende Zahnräder. Die Wälzpunkte des unteren Zahnrades liegen auf dem Wälzkreis mit dem Durchmesser d0. d0 ist also der Durchmesser des Wälzkreises. t0 ist die Entfernung zweier benachbarter, gleichgerichteter Flanken in Höhe des Wälzkreises. Sie wird als Teilung (t0) bezeichnet. Die Teilung t0 ist die Summe von s0 und l0. s0 ist die Dicke des Zahns in Höhe des Wälzkreises l0 ist die Zahnlückenweite in Höhe des Wälzkreises. Der Wälzkreis wird auch als Teilkreis bezeichnet.

<hr>

Die Zahnlückeweite l0 ist der Abstand zwischen zwei gegenüberliegenden Flanken zweier benachbarter Zähne in Höhe des Wälzkreises/Teilkreises. Die Zahndicke s0 ist der Abstand der beiden Flanken eines Zahnes in Höhe des Wälzkreises/Teilkreises. Zahnlückebreite l0 und Zahndicke s0 ergeben zusammen die Teilung t0.

<hr>

Seite 185

Bei der Konstruktion eines Zahnrades ergibt sich die Teilung t0 aus dem Umfang des Wälzkreises und der Zahl der Zähne.

Es gilt:

t0 =(d0* π)/ z

Dabei ist d0 der Durchmesser des Wälzkreises. z ist die Zahl/Anzahl der Zähne.

<hr>

Das ist das Schema einer Zahnstange. Die Teilung t0 lässt sich auch definieren als Produkt von m und π, wobei m der Abstand von der Profilmittellinie zur Kopflinie ist. Die Profilmittellinie M entspricht dem Wälz- bzw. Teilkreis beim Zahnrad. Man bezeichnet m als Modul.

Es gilt also:

t0 =π . m

t0 ist die Teilung.

m ist der Modul.

Dann gilt auch:

m= t0 / π

Der Modul m ist also auch der Quotient aus Teilung t0 und π. Der Modul m ist der Abstand zwischen Wälzpunkt und Kopflinie bzw. Kopfkreis. Man bezeichnet diesen Abstand auch als Kopfhöhe.

<hr>

Die Höhe eines Zahnrades lässt sich definieren als Summe von 2m + sk. Dabei ist m die Kopfhöhe. Die Kopfhöhe oder der Modul m lassen sich allgemein auch bestimmen als Quotient aus Wälzkreisdurchmesser d0 und Zähnezahl z. Es gilt also:

m= d0 /z

<hr>

Hier kämmen die Zähne eines Zahnrades und die einer Zahnstange miteinander. C ist der Wälzpunkt.  Zieht man beim Zahnrad durch C eine Gerade, die senkrecht auf dem Wälzkreisradius steht, so erhält man die Profilmittellinie M. Bei der Zahnstange entspricht die Profilmittellinie M der Wälzlinie.

<hr>

Seite 188

Die Profilmittellinie M berührt den Wälzkreis im Punkt C. Der Wälzkreis teilt die Zahnflanke in zwei Teile: die Kopfflanke CK und die Fußflanke CF. Die Fußflanke ist der untere Tei der Flanke zwischen Wälzkreis und Grundkreis.

<hr>

M ist die Profilmittellinie, die durch C geht. Sie teilt die linke Zahnflanke in Kopfflanke CK und Fußflanke CF. Bei dieser Verzahnung haben Kopf- und Fußflanke zusammen die Form einer Evolvente:

Eine Evolvente ist eine Kurve, die ein Punkt auf einer Gerden beschreibt, wenn diese Gerade sich auf einem Kreis abwälzt, ohne zu gleiten.

<hr>

Kopf- und Fußflanke dieses Zahnes bilden zusammen eine Evolvente. Deshalb wird diese Art der Verzahnung als Evolventenverzahnung bezeichnet.

<hr>

Evolventenverzahnung ist im Maschinenbau besonders häufig. Es handelt sich dabei um eine Verzahnung, bei der die Kopf- und Fußflanke eines Zahnrades eine Evolvente bilden.

<hr>

Es handelt sich bei dieser Verzahnung um eine Evolventenverzahnung, da Kopf- und Fußflanke eines Zahnes eine Evolvente bilden. Die Linie EA ist die Verbindungslinie aller Berührungspunkte auf den sich berührenden Flanken eines Radpaares. Man bezeichnet sie als Eingriffslinie. Die Eingriffslinie ist bei der Evolventenverzahnung eine Gerade.

<hr>

Hier kämmen die Zähne einer Zahnstange und die eines Zahnrades miteinander. Handelt es sich dabei um eine Evolventenverzahnung?

Ja

Nein

Diese Verzahnung ist eine Evolventenverzahnung, denn die Eingriffslinie ist eine Gerade. EA ist die Eingriffslinie.

<hr>

Bei dieser Verzahnung handelt es sich um eine Evolventenverzahnung, denn die Eingriffslinie ist eine Gerade.

Die Eingriffslinie bildet mit der Profilmittellinie den Eingriffswinkel α. Der Eingriffswinkel α beträgt hier 20o. Evolventenverzahnungen sind Verzahnungen, deren Eingriffslinien Geraden sind.

<hr>

Zahnräder dienen der Kraftübertragung. Ist die Leistung des Antriebsrades so groß wie die des Abtriebesrades?

Ja

Nein

Die Abtriebsleistung P2 ist nicht so groß wie die Antriebsleistung P1. Es geht Leistung durch Reibung verloren. Da Verhältnis von Abtriebsleistung P2 zu Antriebsleistung P1 bezeichnet man als Wirkungsgrad η. Es gilt also:

η = P2 /P1

η  ist der Wirkungsgrad. P2 ist die Abtriebsleistung. P1 ist die Antriebsleistung.

Die Antriebsleistung P1 ist immer größer als die Abtriebsleistung P2. Deshalb ist der Wirkungsgrad η immer kleiner als 1.

<hr>

Verzahnungsgesetz

Das Übersetzungsverhältnis, kürzer die Übersetzung, ist das Verhältnis der Drehzahl n1 des treibenden Rades zur Drehzahl n2 des getriebenen Rades:

Übersetzung i = n1/n2

Damit die Übersetzung während jeder Phase der Drehbewegung konstant bleibt, sind für die Zahnflanken der Räder bestimmt Formen erforderlich, weil die Flanken der jeweils kämmenden Zahnpaare während des gesamten Eingriffvorgangs in Berührung bleiben und sich wälzend aufeinander bewegen müssen.

Man stellt sich die Räder zunächst als glatte Zylinder vor, in welchem der treibende Zylinder den getriebenen durch Reibung ohne Gleiten mitnimmt, so dass sich beide ohne Schlupf abwälzen. An diesen Wälzzylindern denkt man sich die Verzahnung teils erhöht, teils vertieft angebracht. Allgemein heißen die gedachten Flächen, die sich abwälzen, Wälzflächen, in Stirnräder also Wälzzylinder. In der Ebene erscheinen die Wälzflächen als Linien, nämlich als Wälzbahnen, in Stirnrädern als Wälzkreise w1 und w2.

Zwei Wälzkreise berühren sich im Wälzpunkt C, der auf der Verbindungslinie der Mittelpunkt der kämmenden Zahnräder liegt. Da sich die beiden Wälzkreise ohne Schlupf aufeinander abwälzen, haben sie die gleiche

Umfangsgeschwindigkeit vw = dw1 . π . n1 = dw2 . π . n2

vw in m/s Umfangsgeschwindigkeit der Wälzkreise

dw1 , dw2 in m Durchmesser der Wälzkreise

n1, n2 in U/s Drehzahlen der Räder

Daraus ergibt sich die Übersetzung i = n1/n2 = dw2/dw1

Die Übersetzung ist dann konstant, wenn die Normale im jeweiligen Berührungspunkt zweier Zahnflanken durch den Wälzpunkt geht. Die Normale ist die Senkrechte auf der Tangente, die im Wälzpunkt an die Flanken gelegt wird. Die Normale im jeweiligen Berührungspunkt zweier Zahnflanken muss also stets durch den Wälzpunkt C gehen.

Seite 197

Das ist ein Wechselgetriebe. A ist die Antriebswelle. B ist die Abtriebswelle. Die Abtriebswelle wird auch als Hauptwelle bezeichnet. Die Welle mit den Zahnrädern 2, 3, 4 und 8 ist die Vorgelegewelle.

<hr>

Das ist ein Wechselgetriebe. Die Abtriebswelle mit den Zahnrädern 5 und 6 ist die Hauptwelle.

Die Drehmomentübertragung kann direkt über die Hauptwelle erfolgen, wenn die Kupplung zwischen den Rädern 1 und 5 eingerückt ist. Ist sie ausgerückt, so kann die Drehmomentübertragung über die Vorgelegewelle erfolgen. Bei diesem Wechselgetriebe kann die Drehmomentübertragung also entweder über die Hauptwelle oder über die Vorgelegewelle erfolgen.

<hr>

Das ist ein Wechselgetriebe. Die Hauptwelle weist Nuten auf. Auf der Hauptwelle sitzen lose die Zahnräder. Diese Zahnräder weisen auf einer Seite einen Klauenring auf. Auf der Hauptwelle sitzen auch zwei Muffen (A und B), die ebenfalls Klauenringe/Klauen haben. Diese Muffen drehen sich mit der Hauptwelle und sind axial auf der Hauptwelle verschiebbar. Man sagt auch Die Muffen sitzen drehfest auf der Hauptwelle und sind axial verschiebbar.

<hr>

Die Hauptwelle dieses Wechselgetriebes ist genutet. Auf der Hauptwelle sitzen lose die Zahnräder.  Die Hauptwelle trägt auch zwei drehfeste, axial verschiebbare Muffen, die Klauenringe/Klauen aufweisen. Wird der Klauenring einer Muffe in den Klauenring eines Zahnrades eingerückt, so wird dieses Zahnrad formschlüssig mit der Muffe und damit auch mit der Hauptwelle verbunden. Es sitzt jetzt nicht mehr lose, sondern ebenfalls drehfest auf der Hauptwelle.

<hr>

Weist die Vorgelegewelle Muffen auf?

Ja

Nein

Die Vorgelegewelle weist keine Muffen auf. Die Zahnräder sitzen fest auf der Vorgelegewelle Sie sind nicht axial verschiebbar Sie greifen immer in die Zahnräder der Hauptwelle ein, die lose oder drehfest mitlaufen.

<hr>

Das ist ein Wechselgetriebe.

A ist die Antriebswelle. B ist die Vorgelegewelle. C ist die Hauptwelle. D und E sind die Muffen mit den Klauenringen/Klauen. Da sie ein- und ausrückbar sind, bezeichnet man sie auch als Schaltmuffen. Findet hier die Kraftübertragung von der Antriebwelle über die Vorgelegewelle statt?

Ja

Nein

Hier findet die Kraftübertragung direkt von der Antriebwelle auf die Hauptwelle statt.

Die Klauen der Schaltmuffe D sind in die Klauen des Zahnrades F auf der Antriebwelle eingerückt. D. h., Antriebswelle und Hauptwelle sind durch die Schaltmuffe D formschlüssig verbunden. Rückt man die Schaltmuffe nach rechts, bis ihre Klauen in die des Zahnrades G einrückt sind, so erfolgt die Kraftübertragung von der Antriebswelle über die Vorgelegewelle auf die Hauptwelle.

<hr>

Seite 202

Wie viele Verbindungsmöglichkeiten gibt es bei diesem Wechselgetriebe zwischen Antriebs- und Hauptwelle? Es gibt fünf Verbindungsmöglichkeiten. Sie werden als Gänge bezeichnet. Es handelt sich hier um ein Wechselgetriebe mit fünf Gängen, wie sie in Autos verwendet werden. Es gibt bei diesem Getriebe vier Vorwärtsgänge und einen Rückwärtsgang.

<hr>

Ist die Übersetzung bei allen Gängen gleich?

Ja

nein

Die Übersetzung ist nicht in allen Gängen gleich, denn die Zahnräder auf der Vorgelege- bzw. Hauptwelle sind verschieden groß.

Zahnrad A (1. Gang) ist z. B. 3,5-mal so groß wie das mit ihm kämmende Rad auf der Vorgelegewelle (B).

Es läuft deshalb 3,5-mal langsamer als B.

Die Übersetzung ist 1: 3,5.

Zahnrad C (2. Gang)  ist doppelt so groß wie D.

Es läuft also halb so schnell wie D.

Die Übersetzung ist 1:2.

Ist eine  Übersetzung von 1: 1 möglich?

Ja

Nein

Eine Übersetzung von 1: 1 erfolgt, wenn das Drehmoment direkt von  der Antriebswelle auf die Hauptwelle übertragen wird. Das geschieht, wenn der 4. Gang eingelegt ist.

<hr>

Das ist ein Getriebe mit zwei Zahnrädern. Rad 1 und Rad 2 haben denselben Durchmesser. Rad 2 sitzt fest auf einem Steg (S), der in der Nabe (A) von Rad 1 gelagert ist. Wirkt eine Kraft auf den Punkt B des Steges, so drehen sich Rad 2 und der Steg.

Rad 2 führt zwei Drehbewegungen aus: Es dreht sich um sich selbst und um Rad 1. Es läuft also um. Deshalb bezeichnet man es als Umlaufrad. Das Getriebe bezeichnet man als Umlaufgetriebe.

<hr>

Das ist ein Umlaufgetriebe. Es besteht aus einem feststehenden Zahnrad 1, um das sich ein Umlaufrad  dreht. Das Umlaufrad dreht sich um sich selbst und um Rad 1. Rad 1 bezeichnet man als Sonnenrad. Das Umlaufrad bezeichnet man auch als Planetenrad.

<hr>

Das ist ein Umlaufgetriebe. Dieses Umlaufgetriebe besteht aus einem feststehenden Sonnenrad und einem Planetenrad.

Sonnenrad und Planetenrad haben den gleichen Durchmesser. Deshalb dreht sich das Planetenrad zweimal um sich selbst, während es sich einmal um das Sonnenrad

dreht. Die Übersetzung dieses Umlaufbetriebes ist also 1: 2.

Man bezeichnet ein Umlaufgetriebe auch als Planetengetriebe.

<hr>

Das ist ein Planetengetriebe.  Das Planetenrad A läuft in einem Hohlrad B. Dieses Hohlrad weist innen Zähne auf. Es ist also innen verzahnt.

<hr>

Das Schema stellt ein Planetengetriebe dar. Das Planetenrad läuft in einem Hohlrad.

Dieses Hohlrad ist innen verzahnt. Das Hohlrad ist fest. Das Planetenrad sitzt an einem Steg.

Dieses Planetengetriebe hat zwei Räder das Hohlrad und das Planetenrad. Es handelt sich also um ein zweirädriges Planetengetriebe.

<hr>

Das ist ein vierrädriges Planetengetriebe. Es besteht aus einem Sonnenrad, um das sich zwei Planetenräder drehen. Diese Planetenräder greifen in die Zähne eines Hohlrades ein. Die Planetenräder sind durch einen Steg miteinander verbunden. In diesem Fall wird der Steg angetrieben. Das Sonnenrad wird festgehalten.

<hr>

Die Planetenräder laufen im selben Drehsinn wie der Steg.

Sie drehen sich auch im selben Drehsinn um sich selbst. Dadurch nehmen sie das Hohlrad mit. Das Hohlrad dreht sich im selben Drehsinn wie der Steg. Haben Steg und Hohlrad die gleiche Drehzahl?

ja

nein

Steg und Hohlrad haben nicht die gleiche Drehzahl. Sie haben nur denselben Drehsinn.

<hr>

Das ist ein vierrädriges Planetengetriebe. Verbindet man Hohlrad und Sonnenrad formschlüssig miteinander, so können sich die Planetenräder nicht mehr um sich

selbst und um das Sonnenrad drehen. Man sagt auch: Sie können sich nicht abwälzen. Dadurch haben Steg und Sonnenrad denselben Drehsinn und die gleiche Drehzahl.

<hr>

Hier ist das Sonnenrad festgehalten. Können sich die Planetenräder abwälzen?

Ja

nein

Die Planetenräder werden vom Steg gedreht. Da das Sonnenrad feststeht, können sich die Planetenräder abwälzen.

<hr>

Setzt man zwei Planetengetriebe hintereinander, so kann beim zweiten Planetengetriebe der Antrieb über das gemeinsame Sonnenrad erfolgen. Beim zweiten Planetengetriebe wird dann der Steg festgehalten.

Wenn sich das Sonnenrad im Uhrzeigersinn dreht, drehen sich die Planetenräder im Gegen-Uhrzeigersinn und wälzen sich ab. Sie nehmen das Hohlrad mit. Das Hohlrad hat also den gleichen Drehsinn wie die Planetenräder bzw. den umgekehrten Drehsinn wie das Sonnenrad. Sonnenrad und Hohlrad haben nicht die gleiche Drehzahl. Bei Planetengetrieben sind also viele Drehmomentübertragungsmöglichkeiten und Drehzahlen gegeben.

<hr>

Seite 210

1. Bei Riemen- und Kettengetrieben wird der ziehende Teil des Riemens bzw. der Kette als Lasttrum und der gezogene als Leertrum bezeichnet.

<hr>

2. Im Allgemeinen haben Flachriemen mehr Schlupf als Keilriemen.

<hr>

3. Keilriemen sind Riemen mit trapezförmigem Profil.

<hr>

4. Zahnradgetriebe sind Getriebe, bei denen die Drehmomentübertragung zwischen parallelen sich kreuzenden oder sich schneidenden Wellen durch Zahnräder erfolgt.

<hr>

5. Schneckengetriebe sind Getriebe, bei denen die Drehmomentübertragung durch eine meist treibende Schnecke und das  getriebene Schneckenrad erfolgt, deren Achsen sich normalerweise unter 90°C kreuzen.

<hr>

6. Die Hohe eines Zahnrades ist gleich dem Abstand zwischen Kopfkreis und Fußkreis.

<hr>

7. Der Wälzpunkt ist der Punkt, in dem die Geschwindigkeit zweier miteinander kämmender Zahnräder gleich groß ist.

<hr>

8. Die Eingriffslinie  ist die Verbindungslinie aller Berührungspunkten auf den Flanken

eines kämmenden Zahnradpaares.

<hr>

9. Bei dem Wechselgetriebe eines Autos ist die Übersetzung  im 4. Gang häufig 1: 1.

<hr>

10. Das Verhältnis der Drehzahl n1 des treibenden Rades zur n2 Drehzahl des getriebenen Rades ist das Übersetzungsverhältnis i.

<hr>

Seite 213

Zahnrad,

Maschinenelement zur Übertragung von Drehbewegungen bzw. Drehmomenten zwischen zwei Wellen bei geringem Wellenabstand; es besteht aus einer kreisförmigen Scheibe mit Verzahnungen am Rand. Von der Lage der beiden Wellen, zwischen denen eine Bewegungsübertragung erfolgen soll, hängt die Grundform der verwendeten Zahnräder ab. So benutzt man z. B. für¸ parallellaufende  Wellen Stirnräder deren Grundform zylindrisch ist. Am häufigsten werden dabei Räder mit Geradverzahnung benutzt. Schrägverzahnte Räder besitzen eine relativ große Laufruhe, erzeugen jedoch in Längsrichtung der Wellen einen Schub. Bei Pfeilzähnen hebt sich der axiale Schub auf. Kegelräder werden für Wellen, deren Mittellinien sich schneiden, verwendet, Schrauben- und Schneckenräder bei sich kreuzenden Wellen. Der gleichförmige Lauf der Zahnräder ist vor allem von der Form der seitlichen Begrenzung des Zahnes abhängig. Das häufigste Zahnprofil hat die Form einer Kreisevolvente. In den meisten Fällen werden Zahnräder durch spanabhebende Bearbeitung, seltener spanlos, durch Gießen hergestellt. Verzahnung: Zwei miteinander kämmende Zahnflanken haben im Berührungspunkt a die gemeinsame Tangente TT und die gemeinsame Normale (Senkrechte) NN. Man nennt den Punkt C, der auf der Verbindungslinie der beiden Radmittelpunkte 01,02, und auf der Normalen NN im Berührungspunkt der Zahnflanken liegt, den Wälzpunkt. Gleichförmiges Übersetzungsverhältnis ist nur dann gewährleistet wenn in jeder beliebigen Zahneingriffsstellung die Senkrechte im jeweiligen und in jedem möglichen Berührungspunkt bei den kämmenden Zahnflanken durch diesen Wälzpunkt geht. Die Kreise mit den Radien Ro1 und Ro2 nennt man die Wälzkreise sie werden als Teilkreise für die Herstellung benutzt. Der auf diesem Kreis gemessene Abstand der Links- oder Rechtsflanken zweier aufeinander folgender Zähne ist die sogenannte Teilung t. Sie ergibt  sich aus dem Teilkreisumfang, dividiert durch die Zähnezahl z (t=  d0 * π / z)

Der Modul m ergibt sich auch aus Teilkreisdurchmesser d0, dividiert durch die Zähnezahl

z(m= d0 /z).

Die Teilung t ist mit dem Modul m durch die Zahl   π   verknüpft (t = m * π) . So hat beispielsweise ein Zahnrad mit 37 Zähnen und dem Modul 5 einen Teilkreisdurchmesser von 37 * 5 = 185 mm und eine Zahnteilung t = 5 * π  = 5*3,14=15,70 mm. Verbindet man sämtliche möglichen Berührungspunkte, der Flanken einer Radpaarung miteinander, so erhält man die sogenannte Eingriffslinie. Damit Räder zusammenarbeiten können müssen sie erstens gleiche Teilung besitzen, zweitens mindestens ein Zahnpaar im Eingriff haben und drittens außerdem übereinstimmende und sich dekkende Eingriffslinien aufweisen. Räder die diese drei Bedingungen erfüllen, bilden einen Rädersatz sie können wahllos miteinander gepaart werden.

1. Bitte teilen Sie den obigen Text in sechs Abschnitte ein!

2. Ordnen Sie die Abbildungen auf den Seiten 214/215 den entsprechenden Abschnitten zu!

3. Unterstreichen Sie sämtliche Begriffe, die zur Verzahnung gehören.

4. Begründen Sie Abschnitteinteilung und Zuordnung der Abbildungen!

Planetengetriebe

(Planetenrädergetriebe, Umlaufrädergetriebe),

Getriebe, das im einfachsten Fall aus zwei miteinander kämmende [Zahn]rädern und einem Steg besteht und bei dem sich mindestens ein Rad (Planetenrad, Umlaufrad) außer um die eigene Achse mit seiner Achse noch um eine andere Achse drehen kann. Bei dem dreigliedrigen offenen P. (Abb. 1) läuft bei festgehaltenem Sonnenrad 1 und in Pfeilrichtung angetriebenem Steg S das Planetenrad 2 um das Sonnenrad um, wobei es gleichzeitig einen Antrieb um seine eigene Achse erfährt. Ein derartiges offenes Getriebe ermöglicht keine direkte Abnahme der am Planetenrad entstehenden Drehbewegung. Erst durch Zusammenbau zweier offener P. entstehen rückkehrende Getriebe (Doppelumlaufgetriebe), bei denen alle für den Antrieb oder Abtrieb in Frage kommenden Wellen in einer Flucht liegen. Beim vierrädrigen rückkehrenden Umlaufgetriebe (Abb. 2) eignen sich die Wellen der beiden Sonnenräder 1 und 4 sowie die Welle, um die sich der Steg S dreht, für den An- oder Abtrieb. Es besteht dabei die Möglichkeit, jeweils eine der Wellen 1, 4 oder S festzuhalten und auf die eine der nicht festgehaltenen Wellen den Antrieb, auf die andere der nicht festgehaltenen Wellen den Abtrieb zu verlegen. Dadurch ergeben sich bei diesem P. sechs mögliche Übersetzungen. Es ist aber auch möglich gleichzeitig zwei der Wellen 1, 4 oder S (auch mit verschiedener oder gegenläufiger Drehzahl) anzutreiben (Doppelantrieb) und an der noch freien Welle abzutreiben. Da die Drehzahl des dritten Gliedes durch Überlagerung der beiden Antriebsdrehzahlen entsteht, werden diese P. als Summengetriebe oder Überlagerungsgetriebe bezeichnet. Wird ein Glied angetrieben und an zwei Gliedern abgetrieben (Doppelabtrieb), so kann die zugeführte Leistung verzweigt werden. Derartige P. sind als Differential[getriebe] oder Ausgleichsgetriebe bekannt.

Differentialgetriebe

Einen Sonderfall eines D.s stellt das in Kraftfahrzeugen verwendete Ausgleichsgetriebe (Differential) dar, ein Kegelrad- oder Stirnradplanetengetriebe zur gleichmäßigen Verteilung des Eingangsdrehmoments auf die beiden zur gleichen Achse gehörenden Antriebsräder unabhängig von deren Drehzahl. Damit können die Antriebsräder einer Achse bei Kurvenfahrt trotz unterschiedlicher Drehzahl schlupffrei abrollen. Wirkungsweise: Die vom Schaltgetriebe kommende Kardanwelle treibt über das Antriebskegelrad ein großes Tellerrad an, das lose auf der einen Halbachse sitzt, aber fest mit dem Gehäuse (Käfig) verbunden ist, in dessen Innerem Treibräder und Ausgleichsräder gelagert sind. Bei Geradeausfahrt sind diese Ausgleichsräder gegenüber dem Käfig in Ruhe, so daß beide Halbachsen mitgenommen werden und sich mit gleicher Drehzahl wie das Tellerrad drehen. Bei Kurvenfahrt ändert das eine Treibrad seine Umfangsgeschwindigkeit gegenüber dem der anderen Halbwelle. Dabei führen die Ausgleichsräder Drehungen um ihre eigene Achse aus: die Drehzahlzunahme der einen Achswelle gegenüber der Drehzahl des großen Tellerrades ist dadurch genau so groß wie die Drehzahlabnahme der anderen Achswelle gegenüber dem Tellerrad.

Bitte ordnen Sie die folgenden Hauptinhaltspunkte in der Reihenfolge, wie sie in Text A und Text B erscheinen:

Rückkehrend Planetengetriebe, Planetengetriebe, vierrädriges rückkehrendes Umlaufgetriebe, dreigliedrige offene Planetengetriebe

Planetengetriebe

Definition

Bestandteile: mindestens zwei miteinander kämmende Zahnräder und ein Steg

dreigliedriges offenes Planetengetriebe

Bestandteile: Sonnenrad, Planetenrad, Steg

Funktionsweise :bei festgehaltenem Sonnenrad und angetriebenem Steg Drehung des Planetenrades um das Sonnenrad

rückkehrende Planetengetriebe

Bestandteile: mindestens zwei offene Plantetengetriebe

Lage der Wellen: in einer Flucht

vierrädriges rückkehrendes Planetengetriebe

Bestandteile: zwei offene Plantetengetriebe

Lage der Wellen: in einer Flucht

Funktionsweise: bei festgehaltenem Sonnenrad oder Steg An- bzw. Abtrieb über die nicht festgehaltenen Wellen

Übersetzungen :6

An- und Abtriebsmöglichkeiten:

1 Glied antreiben, an 1 Glied abtreiben

2 Glieder gleichzeitig antreiben, an 1 Glied abtreiben

(Doppelantrieb, Summen- oder Überlagerungsgetriebe)

1 Glied antreiben, an zwei Gliedern abtreiben

(Doppelantrieb, Ausgleichs- oder Differentialgetriebe)

Ausgleichsgetriebe im Kraftfahrzeug (Differential)

Stirnrad- oder Kegelradplanetengetriebe

Funktion

Wirkungsweise

Seite 223

Riemengetriebe

Riemengetriebe sind Hüllgetriebe die zur mittelbaren Leistungsübertragung zwischen parallel oder unter beliebigem Winkel zueinander liegenden Wellen mit größeren Abständen dienen. Der Riemen umhüllt die auf der treibenden und der getriebenen Welle sitzenden Scheiben. Das Übertragungsvermögen wird wesentlich durch das Reibungsverhalten zwischen Riemen und Scheibenoberfläche bestimmt. Darum ist je nach Größe des zu übertragenden Drehmomentes eine besondere Spannkraft des Riemens notwendig.

Vorteile gegenüber Zahnrad- und Kettengetrieben: elastische Kraftübertragung geräuscharmer stoß-und schwingungsdämpfender Lauf; ungebunden an einen bestimmten Achsabstand; Überbrückung größerer Wellenabstände geringere Kosten und praktisch wartungsfreier Betrieb (keine Schmierung).

Nachteile: Der durch die Dehnung des Riemens bedingte Schlupf lässt keine konstante  Übersetzung zu; größerer Platzbedarf gegenüber leistungsmäßig vergleichbaren Zahnrad- und Kettengetrieben.

Je nach dem Riemenquerschnitt wild der Antrieb entweder mit Flachriemen auf glatten Scheiben oder mit Keilriemen auf Profilscheiben ausgeführt. Der Anwendungsbereich für¸ Flach- und Keilriemen lässt sich kaum scharf abgrenzen. Allgemein erfordern Flachriemen größere Scheiben und Achsabstände als Keilriemen, was jedoch bei den modernen Mehrschichtriemen nicht mehr unbedingt zutrifft.

Durch konstruktive Maßnahmen und Verbesserung der Riemenwerkstoffe ist die Leistungsfähigkeit der Flachriemengetriebe erheblich gesteigert worden, so daß sie unter ähnlichen Bedingungen wie Keilriemengetriebe laufen können.

Kettengetriebe

Kettengetriebe werden wegen ihrer Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit vielseitig für Leistungsübertragungen verwendet, z. B. bei Fahrzeugen, im Motorenbau, bei Landmaschinen, Werkzeug- und Textilmaschinen, bei Holzbearbeitungsmaschinen, Druckereimaschinen und im Transportwesen.

Kettengetriebe nehmen hinsichtlich ihrer Eigenschaften, des Bauaufwandes, der übertragbaren Leistung und der Anforderung an Wartung eine Mittelstellung zwischen den Riemen- und Zahnradgetrieben ein. Kettengetriebe gehören wie Riemengetriebe zu den Hüllgetriebe und werden wie diese bei größeren Achsabständen an parallelen, möglichst waagerechten Wellen verwendet. Von einem treibenden Rad können auch mehrere Räder mit gleichem oder entgegengesetztem Drehsinn über eine Kette angetrieben werden.

Vorteile gegenüber Riemengetrieben: Formschlüssige und schlupffreie Leistungsübertragung und damit konstante Übersetzung. Keine zusätzlichen Lagerbelastungen, da Ketten ohne Vorspannung laufen. Sie sind unempfindlich gegen hohe Temperaturen, Feuchtigkeit und Schmutz. Es ergeben sich kleinere Bauabmessungen bei gleichen Leistungen.

Nachteile: Unelastische, starre Kraftübertragung Gekreuzte Wellen sind nicht möglich. Kettengetriebe sind teuerer als leistungsmäßig vergleichbare Riemengetriebe.

Zahnradgetriebe

Zahnräder dienen der unmittelbaren Übertragung von kleinsten bis größten Leistungen und Drehzahlen zwischen parallelen, sich kreuzenden oder sich schneidenden Wellen.

Vorteile gegenüber Riemen- und Kettengetrieben: Die Bewegungen werden durch formschlüssig ineinander greifende Zähne schlupffrei übertragen wodurch sich eine, von der Belastung unabhängige konstante  Übersetzung ergibt. Der Platzbedarf ist gegenüber leistungsmäßig vergleichbaren Riemen -und Kettengetrieben wesentlich geringer, der Wirkungsgrad im Allgemeinen höher.

Nachteile: Starre Kraftübertragung wodurch vielfach elastische Kupplungen notwendig werden. Größere Geräuschbildung Einhalten eines durch die Radabmessungen festliegenden Wellenabstandes und meist höhere Kosten.

Seite 227

Zahnräder aus Kunststoff

Eigenschaften und Verwendung

Zahnräder aus Kunststoff zeichnen sich besonders durch einen geräusch- und schwingungsdämpfenden  Lauf, durch hohe Abriebfestigkeit und Zähigkeit, durch kleine Reibungswerte und eine geringe Wichte aus. Durch den niedrigen Elastizitätsmodul werden Eingriffsteilungsfehler elastisch ausgeglichen. Ferner sind die guten Notlaufeigenschaften bei mangelhafter Schmierung und die hohe Korrosionsbeständigkeit zu nennen. Nachteilig sind die teilweise starke Quellung durch Feuchtigkeit, die geringere Belastbarkeit gegenüber Stahlrädern und die oft höheren Werkstoffkosten, die jedoch teilweise durch die leichtere Bearbeitbarkeit wieder ausgeglichen werden.

Kunststoff-Zahnräder werden insbesondere für geräuscharmen und schwingungsdämpfenden Lauf und dort eingesetzt, wo die genannten Vorteile entscheidend sind, z. B. bei Haushalts- und Büromaschinen, Textilmaschinen, Druckereimaschinen, Elektrowerkzeugen und Spielzeugen.

Übung 1

,,sollen oder ,,müssen"

Beispiel: Die für den Regelfall kleinstzulässigen Scheibendurchmesser von Riemengetrieben sollen möglichst nicht unterschritten werden. Muss dies ausnahmsweise geschehen, dann verringert sich die übertragbare Leistung.

1. Die Flankentemperatur soll bei Dauerbetrieb von Polyamid-Zahnräder tmax = 80o C nicht überschreiten.

2. Die Normale im jeweiligen Berührungspunkt zweier Zahnflanken muss stets durch den Wälzpunkt gehen, damit die Verzahnung brauchbar ist.

3. Unter Teilung t versteht man den Abstand von Zahn zu Zahn, gemessen auf dem Teilkreis. Der Teilkreisumfang muss dann gleich z*t sein, wenn z die Zahl der Zähne ist.

4. Kettentriebe arbeiten wenig elastisch. Sie erfordern Wartung und müssen geschmiert werden.

5. Die Spannrolle ist möglichst in das Leertrum zu legen. Außerdem soll die Spannrolle nicht zu nahe an die Scheiben gerückt werden.

6. Wenn zwei Schrägstirnräder zu einem Getriebe gepaart werden, so müssen ihre Zahnschrägen den gleichen, aber entgegengesetzten Schrägungswinkel besitzen.

7. Bei Stirnrädern sollen  die Zähne des treiben den Rades (Ritzels) etwas breiter als die des Großrades sein.

8. Um eine kontinuierliche, ununterbrochene Drehbewegung zu gewährleisten, muss ein Zahnpaar seinen Eingriff beginnen, bevor das gerade kämmende seinen Eingriff beendet.

9. Spannräder sollen möglichst einen größeren, mindestens aber den gleichen Durchmesser wie die kleine Scheibe eines Riemengetriebes haben und in der Nähe der treibenden Scheibe am Leertrum angeordnet sein.

10. Theoretisch muss die Zahndicke  so gleich der Lückenweite lo = to/2 sein. Zum Ausgleich von Wärmedehnung und wegen der Schmierung ist ein Flankenspiel erforderlich, d. h., die Lückenweite muss etwas größer sein als die Zahndicke.

11. In Gleitlagern soll Flüssigkeitsreibung herrschen.

12. In Gleitlagern muss das Schmiermittel eine Haftfähigkeit zu den Oberflächen aufweisen.

13. Die Gleitflächen von Lagern sollen möglichst durch einen Schmierfilm vollkommen voneinander getrennt sein, um die Lagerreibung weitgehend zu vermeiden.

14. Bei Gleitlagern muss ein Spalt vorhanden sein, der sich in Bewegungsrichtung des Zapfens verengt.

15. Die Schmierung soll die Flankenreibung und damit den Zahnflächenverschleiß und die Erwärmung verringern.

16. Das Schmiermittel soll bewirken, daß im Dauerbetrieb unter Höchstlast eine Temperatur von  60o C, höchsten jedoch 80o C nicht überschritten wird.

<hr>

Übung 2

In den folgenden Sätzen erscheint das Wort ,,fest" in verschiedener Bedeutung. Außerdem werden gegensätzliche und gleichbedeutende Ausdrücke genannt.

a) Bitte stellen Sie entsprechende Gegensatzpaare zusammen!

b) Stellen Sie die gleichbedeutenden Wörter zusammen!

1. Mit den formschlüssigen Scheibenkupplungen werden Wellen mit gleichen oder auch unterschiedlichen Durchmessern starr verbunden.

2. Wälzlager ermöglichen die Bewegung zwischen einem stillstehenden und einem umlaufenden Maschinenteil durch Abwälzen auf  Wälzkörpern.

3. Kupplungen dienen der festen oder beweglichen, starren oder elastischen und, falls betrieblich bedingt, der ein- und ausrückbaren Verbindung von Wellen und anderen Bauteilen zur Übertragung von Drehmomenten.

4. Spannräder bewirken, daß Riemen fest auf den Scheiben sitzen.

5. Kettengetriebe weisen eine relativ starre, unelastische Drehmomentübertragung auf.

6. Starre oder feste Kupplungen verbinden zwei Wellen längs miteinander und leiten das Drehmoment weiter.

7. Schraubensicherungen verhindern, daß sich Schrauben lose drehen.

8. Ohne Spannräder können Flachriemen locker auf den Scheiben sitzen.

9. Feststehende Achsen, auf denen sich gelagerte Teile, z. B. Seilrollen, lose drehen, sind beanspruchungsmäßig  günstig.

10. Umlaufende Achsen, die sich mit festsitzenden Bauteilen, z. B. Laufrädern drehen, müssen eine wechselnde Biegebeanspruchung aufnehmen.

11. Die Zahnräder des Wechselgetriebes sitzen lose auf den Getriebewellen und werden erst durch Betätigen der Muffen formschlüssig.

12. Die eine Kupplungshälfte einer schaltbaren Klauenkupplung sitzt drehfest und axial gesichert auf der treibenden Welle, die andere ist mit einem Schaltring auf dem Wellenende der Abtriebswelle axial verschiebbar.

13. Beim Schubklauengetriebe sind die Zahnräder dauernd im Eingriff. Das auf der Welle frei laufende Zahnrad wird erst beim Schalten durch eine in den Wellennuten gleitenden Schubmuffe, die mit Klauen in das Zahnrad eingreift, drehmomentübertragend.

14. Locker haftende Korrosionsschichten verhindern weitere Korrosion nicht.

15. Zu den nicht schaltbaren Kupplungen zählen die festen Kupplungen, die die beiden Wellenenden starr miteinander verbinden.

16. Fest haftende, dichte Korrosionsschichten wirken korrosionshemmend.

a) starr - elastisch

stillstehend - umlaufend

fest- beweglich/umlaufend

festsitzen - locker/lose sitzen

unelastisch - elastisch

fest - lose

feststehend - umlaufend

fest sitzen - sich lose drehen

drehfest - lose

drehfest/fest - axial verschiebbar

axial gesichert - axial verschiebbar

drehfest - frei laufend

fest haftend - locker haftend

b) starr – unelastisch, fest

stillstehend- feststehend

sich lose drehen - frei laufen

<hr>

Das ist ein Kettengetriebe. Es besteht aus je einem  Antriebs- bzw. Abtriebsrad, die als Zahnräder ausgebildet sind, einer Kette, die die beiden Räder umschlingt, und aus zwei Spannrädern. Die Wellen von Antriebs- bzw. Abtriebsrad liegen/sind parallel, aber nicht auf einer/derselben Höhe. An- und Abtriebsrad sind gleich groß. Deshalb ist die Übersetzung dieses Kettengetriebes 1: 1. Bei diesem Kettengetriebe kann jedes der beiden Zahnräder treiben oder getrieben werden. Ist A das treibende Rad und bewegt sich A im Uhrzeigersinn,  so ist der obere Teil der Kette Leertrum und der untere Lasttrum.  Das Leertrum wird durch das Spannrad  C gespannt. Das Spannrad  C ist in der Nähe des getriebenen Rades angeordnet.

Ist B das treibende Rad und bewegt sich B im Uhrzeigersinn, so ist der obere Teil der Kette Lasttrum und der untere Leertrum. Das Leertrum wird durch das Spannrad D gespannt, das in der Nähe des jetzt getriebenen Rades A sitzt. Da die Zähne der Räder in die Kette eingreifen, findet bei einem Kettentrieb eine formschlüssige Kraftübertragung statt. Das Getriebe arbeitet ohne Schlupf.

<hr>

Das ist ein Wechselgetriebe. Es handelt sich dabei um ein Getriebe mit vier Vorwärtsgängen

und einem Rückwärtsgang. Das Getriebe besteht aus einer Antriebswelle, einer Vorgelegewelle, einer Hauptwelle, zwei Schaltmuffen und mehreren Zahnrädern von unterschiedlicher Größe. Bis auf drei Zahnräder haben alle Räder Schrägzähne.

Die drei Räder weisen Geradzähne auf. Die Räder auf der Antriebswelle und der Vorgelegewelle sitzen fest. Sie sind ständig mit den Rädern auf der Hauptwelle im Eingriff. Diese aber laufen lose auf der Hauptwelle mit/(um). Eine Kraftübertragung findet nur statt, wenn eins dieser Räder auf der Hauptwelle festgestellt/festgehalten ist/wird. Dies geschieht durch eine axial verschiebbare Muffe/Schaltmuffe, die mit ihren Klauen in die Klauen des Zahnrades auf der Hauptwelle eingreift und dieses so drehfest macht. Die Abbildung zeigt eine Feststellung des größten Rades auf der Hauptwelle. Es kämmt mit dem kleinsten schräg verzahnten Rad auf der Vorgelegewelle. Dadurch erfolgt eine Drehmomentübertragung von der Antriebs- über die Vorgelege- auf die Hauptwelle. Die Drehzahl der Hauptwelle ist wesentlich kleiner als die der Vorgelege- und Antriebswelle, weil das Drehmoment von dem

kleineren auf das größere Rad übertragen wird.

<hr>

Seite 236

1. Bitte beschreiben Sie obiges Getriebe und schildern Sie den Kraftweg bei eingelegtem 1. bzw. 4. Gang!

2. Schildern Sie die Drehmomentübertragung

- bei festgehaltenem Sonnenrad

- bei festgehaltenen Planetenrädern

- bei festgehaltenem Hohlrad

- bei festgehaltenem Steg und treibendem Sonnenrad unter Berücksichtigung von Drehsinn und Drehzahl!

Bei der Zahnstangenlenkung (nach Abb. 1 und 2) ist das Ende der Lenksäule mit einem Ritzel verbunden, das in eine Zahnstange eingreift und diese beim Drehen der Lenkung seitlich verschiebt. An beiden Enden der Zahnstange ist die Spurstange über ein Kugelgelenk angeschlossen. Das Zahnstangenlenkgetriebe zeichnet sich durch guten Wirkungsgrad aus und vermittelt dem Fahrer einen genauen Kontakt zu den gelenkten Rädern.

Bei dieser Lenkung handelt es sich um eine Zahnstangenlenkung. Die Lenksäule ist eine Welle, an deren Ende ein festes Zahnrad mit Geradzähnen sitzt. Dieses Zahnrad kämmt mit den Zähnen einer Zahnstange.

Wenn die Lenksäule gedreht wird, so wälzen sich  Zahnrad und Zahnstange aufeinander ab und die Zahnstange wird nach rechts bzw. links geschoben. An beiden Seiten der Zahnstange sitzt ein Kugelgelenk, das mit einer Stange verbunden ist, die als Spurstange bezeichnet wird. Am Ende der Spurstange sitzt wieder ein Kugelgelenk, das mit dem Achsschenkel verbunden ist. Durch die Spurstange und den Achsschenkel wird die Verschiebung der Zahnstange auf die Räder übertragen.

<hr>

Seite 240 Kapitelende.