1 Verbindungsarten und -elemente - Basistext

<b>Unlösbare Verbindungen</b>

Schweißverbvindungen

Unter dem <i>Verbindungsschweißen</i> versteht man das Verschweißen von zwei oder mehr Teilen zu einem unlösbaren Ganzen, dem <i>Schweißteil</i>.

Nach Art der Werkstoffe wird das Schweißen unterteilt in Metallschweißen und Kunststoffschweißen.

Metallschweißen ist das Vereinigen metallischer Werkstoffe unter Anwendung von Wärme oder von Druck oder von beiden, und zwar mit oder ohne Zusetzen von artgleichem Werkstoff (Zusatzwerkstoff) mit gleichem oder nahezu gleichem Schmelzbereich. Nach Art des Schweißvorgangs ist zu unterscheiden zwischen Schmelzschweißen, Preßschweißen und Kaltpreßschweißen.

Kunststoffschweißen ist das Vereinigen von thermoplastischen, d. h. nicht härtbaren Kunststoffen gleicher oder verschiedener Art unter Anwendung von Wärme und von Druck sowie mit oder ohne Zusetzen von artgleichem Kunststoff (Zusatzwerkstoff). Das Verschweißen geht innerhalb des Temperaturbereiches der Warmbildsamkeit der Berührungsfläche der zu verschweißenden Teile vor sich. Die in den Randgebieten frei beweglichen Molekülketten fliegen dabei unter Verknäuelung ineinander über.

Welche der folgenden Informationen stehen im Text?

1. Schweißen ist eins der wichtigsten Verbindungsverfahren.

2. Verbindungsschweißen ist das unlösbare zusammenfügen von einzelnen Teilen durch Schweißen.

3. Mehrere durch Schweißen zusammengefügte Teile ergeben ein Schweißteil.

4. Mehrere durch Schweißen zusammengefügte Schweißteile ergeben eine Schweißgruppe.

5. Man unterscheidet U. a. Metall- und Kunststoffschweißen.

6. Beim Metallschweißen werden unter Anwendung von Wärme oder Druck oder beidem metallische Werkstoffe zusammengefügt. Dabei kann ein Zusatzwerkstoff verwendet werden.

7. Es gibt verschiedene Metallschweißverfahren.

8. Kunststoffschweißen ist das Schweißen von gleichen oder verschiedenen Thermoplasten unter Anwendung von Wärme und/oder Druck.

9. Thermoplaste sind mit und ohne Zusatz von artgleichen Kunststoffen schweißbar.

10. Duroplaste lassen sich nicht schweißen.

11. Es gibt mehrere namentlich unterschiedene Arten des Kunststoffschweißens.

Die Aussagen 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 sind im Text enthalten.

--------

BILD

Die Werkteile A und B sind aus Metall. Sie sind miteinander verbunden worden.

Dies ist durch Schweißen erfolgt.

<hr>

BILD

Beim Schweißen werden zwei oder mehr Teile eines Werkstücks verbunden.

Diese Verbindung kann unter Anwendung von Wärme und/oder Druck erfolgen.

Unter Schweißen versteht man also das Verbinden von Werkteilen unter Anwendung von Wärme und/oder Druck.

Dazu werden die Werkstücke in den plastischen oder flüssigen Zustand gebracht.

Beim Schweißen können Zusatzwerkstoffe verwendet werden. Diese Zusatzwerkstoffe müssen dem geschweißten Material ähnlich sein.

Man sagt auch:

Sie müssen artgleich sein. Schweißen ist also das Verbinden von Teilen eines Werkstücks unter Anwendung von Wärme und/oder Druck mit oder ohne artgleiche Zusatzstoffe.

----------

BILD

Diese beiden Werkteile sind durch Schweißen verbunden worden.

Dabei wurde ein artgleicher Zusatzstoff verwendet.

Die beiden Werkteile sind also zu einem Schweißteil vereinigt worden.

Die beiden Werkteile sind durch eine Schweißnaht miteinander verbunden.

<hr>

BILD

Das ist ein Schweißteil.

Es besteht aus zwei Werkteilen, die durch zwei Schweißnähte miteinander verbunden sind

Beim Schweißen der beiden Werkteile wurde ein artgleicher Zusatzstoff verwendet.

BILD

Das ist ein Schweißteil.

Es besteht aus zwei Werkteilen, die durch eine Schweißnaht miteinander verbunden sind.

----- Ende Seite 21

Beim Schweißen dieser Werkteile wurde ein artgleicher Zusatzstoff verwendet.

Die beiden Werkteile haben die Form eines "T".

Man bezeichnet diese Art der Anordnung als T-Stoß.

-----

BILD

Das ist ein Schweißteil.

Zwei Werkteile werden durch zwei Schweißnähte miteinander verbunden.

Es handelt sich dabei um Kehlnähte.

Die Werkteile sind in Form eines "T" angeordnet.

Es handelt sich um einen T-Stoß.

BILD

Das ist ein Schweißteil.

Die beiden Werkteile sind durch zwei Kehlnähte miteinander verbunden.

Die geschweißten Teile liegen parallel.

Es handelt sich also um einen Parallelstoß.

___ENDE Seite 22___

BILD

Das ist ein Schweißteil.

Es besteht aus zwei Werkteilen, die durch Kehlnähte miteinander verbunden sind.

Stoßen die beiden Werkteile senkrecht aufeinander? nein

Die beiden Werkteile stoßen nicht senkrecht aufeinander, sie stoßen schräg aufeinander.

Es handelt sich also um einen Schrägstoß.

----

BILD

Das ist ein Schweißteil.

Zwei Werkteile sind unter Verwendung von artgleichem Zusatzstoff geschweißt worden.

Dieser artgleiche Zusatzstoff wurde in die Fuge zwischen den beiden Werkteilen gefüllt.

---

BILD

Das sind zwei Werkstücke die geschweißt werden sollen. Dazu muß artgleicher Zusatzstoff verwendet werden.

__ENDE Seite 23___

Dieser wird in die Fuge zwischen den beiden Werkteilen gefüllt.

Diese Fuge hat einen Öffnungswinke von 60°.

BILD

Das sind verschiedene Formen von Fugen.

Die obere Zeichnung zeigt eine v-fÖrmige Fuge.

Die untere Zeichnung zeigt eine x-förmige Fuge.

-----

Beginn Seite 25

<b>Stumpfnaht</b>

Bei der Stumpfnaht stoßen die Bauteile stumpf gegeneinander und bilden einen <i>Stumpfstoß</i> mit Schweißfuge. Wenn es die Anordnung der Bauteile zulässt, soll die Stumpfnaht gegenüber der Kehlnaht möglichst bevorzugt werden. Die Stumpfnaht ist bei gleicher Dicke festigkeitsmäßig besser als die Kehlnaht, besonders bei dynamischer Belastung. Außerdem ist sie beispielsweise durch Röntgenstrahlen oder Ultraschallwellen leichter und sicherer zu prüfen. Die Nahtform richtet sich im wesentlichen nach der Dicke der zu schweißenden Bauteile.

BILD

Stumpfnahtformen und deren Vorbereitung

a) Bördelnaht

b) I-Naht

C) und d) V-Nähte

e) X-Naht

f) Y-Naht

g) U-Naht

BILD BILD BILD

1. Welches der Bilder aus Abb. II zeigt einen Stumpfstoß Bild e.

2. Durch welche Arten von Nähten sind die Werkstücke aus Abb. III verschweißt?

Durch Kehlnähte (a, b, c) und Stumpfnähte (d, e, f).

3. Die Werkstücke aus Abb. III sind geschweißt. a und d, b und e, c und f haben praktisch die gleiche Form. Welche Art der hier verwandten Schweißnähte ist günstiger?

Die Stumpfnähte.

4. Welche Eigenschaften der Schweißteile werden durch die Art der Naht beeinflußt?

Festigkeit, Prüfbarkeit.

5. Wie viele Formen von Stumpfnähten sind in Abb. I gezeigt? sechs

6. Wovon hängt die Wahl einer bestimmten Stumpfnaht ab? Von der Dicke der Bauteile.

Wenn Sie diesen Text nicht ohne Schwierigkeiten bearbeiten können, wiederholen Sie bitte S. 20-24!

BILD

Werkstück A und Werkstück B sind miteinander verbunden worden.

Dies ist durch Löten erfolgt.

Das Löten ist ein Verfahren zur Verbindung von Werkstücken.

Zum Löten ist immer ein Zusatzstoff erforderlich. Die Schmelztemperatur des Zusatzstoffes muß unter der Schmelztemperatur der Werkstücke liegen.

BILD

Werkstück A ist aus Kupfer.

Werkstück B ist aus Stahl.

Beide sollen verbunden werden.

Dies kann durch Löten erfolgen.

Zum Löten der beiden Werkstücke ist ein Zusatzstoff erforderlich, dessen Schmelztemperatur unter der des Kupfers bzw. Stahls liegt.

Dieser Zusatzstoff wird als Lot bezeichnet.

Ein Lot ist also ein metallischer Werkstoff, der metallische Werkstücke miteinander verbindet und dessen Schmelzpunkt unter dem Schmelzpunkt der zu verbindenden Werkstücke liegen muß.

BILD

Werkstück A ist aus Kupfer.

Werkstück B ist aus Stahl.

Beide Werkstücke sind durch ein Lot miteinander verbunden.

Ein solches Lot kann aus einer Blei-, Zinn-, Cadmium- oder Zinklegierung bestehen.

Bleilegierungen lassen sich also beim Löten von Kupfer und Stahl als Lot verwenden.

Auch Zinn-, Cadmium- und Zinklegierungen lassen sich als Lot beim Löten von Kupfer und Stahl verwenden.

<hr>

Der Schmelzpunkt von Loten aus Blei-, Zinn-, Cadmium- und Zinklegierungen liegt unter 450°C.

Man kann mit den Loten also bei Temperaturen von unter 450°C löten.

Löten bei Temperaturen unter 450° C bezeichnet man als Weichlöten.

<hr>

Man kann mit Bleilegierungen also weichlöten.

Deshalb bezeichnet man die Bleilegierungen als Weichlot.

Auch eine Cadmiumlegierung ist ein Weichlot, da man mit Cadmium bei Temperaturen unter 450°C löten kann.

<hr>

Seite 29

Eine Legierung aus mehr als 99,9 % Kupfer und 0,02 bis 0,05 % Phosphor kann bei 1100" C als Lot verwendet werden.

Handelt es sich dabei um ein Weichlot?

nein

Bei diesem Lot handelt es sich nicht um ein Weichlot.

Weichlote sind Lote, die bei Temperaturen unter 450°C verwendet werden können.

Lote, die nur bei Temperaturen von über 450°C verwendet werden können werden als Hartlote bezeichnet.

Das Lot aus mehr als 99,9 % Kupfer und 0,02-0,05 % Phosphor ist also ein Hartlot.

<hr>

Zum Löten von korrosionsbeständigem Stahl wird ein Lot verwendet, das aus 46% Silber, 19% Kupfer, 22% Cadmium und aus Zinn besteht.

Dieses Lot kann bei 620°C verwendet werden.

Dieses Silberlot ist also ein Hartlot.

Es wird zum Hartlöten von korrosionsbeständigem Stahl und von Kupfer verwendet.

Dieses Hartlot aus Silber, Kupfer, Cadmium und Zinn kann bei 620°C verwendet werden.

Man bezeichnet diese Temperatur als Arbeitstemperatur.

<hr>

Hartlote sind also Lote, die bei Arbeitstemperaturen von über 450°C verwendet werden.

Lote mit Arbeitstemperaturen von unter 450°C werden als Weichlote bezeichnet.

<hr>

Seite 30

<b>Löten</b>

Verfahren zum Verbinden metall. Werkstoffe mit Hilfe eines geschmolzenen Zusatzmetalles (Lot), dessen Schmelztemperatur unterhalb derjenigen der Grundwerkstoffe liegt. Die Grundwerkstoffe werden dabei

nicht geschmolzen. Im Gegensatz zum Schweißen ermöglichen die Lötverfahren die Verbindung verschiedener, nicht artgleicher metall. Werkstoffe. Die Benennung der Lötverfahren richtet sich nach der Arbeitstemperatur (Weichlöten erfolgt bei Temperaturen unter 450°C, Hartlöten bei Temperaturen über 450°C). Weitere Einteilung erfolgt nach der Form der Lötstelle: beim Spaltlöten haben die zu verbindenden

Teile gleichbleibenden, parallelen Abstand unter 0,5 mm, beim Fugenlöten Abstände über 0,5 mm bzw. eine V- oder X-förmige Lötfuge.

Zum Weichlöten werden vorwiegend niedrigschmelzende Legierungen auf Blei-, Antimon- und Zinnbasis verwendet, zum Hartlöten unlegiertes Kupfer, Messing- und Silberlote und für Leichtmetalle Hartlote auf der Basis von Aluminium, Silicium, Zinn und Cadmium.

Bitte ergänzen Sie mit Hilfe des obigen Textes!

Das Löten ist ein Verfahren, bei dem nicht artgleiche, metallische Werkstoffe mit Hilfe eines geschmolzenen Zusatzstoffes verbunden werden, der als Lot bezeichnet wird. Die Bezeichnung der Lötverfahren hängt von Arbeitstemperatur und Form der Lötstelle ab. Als Spaltlöten z.B. wird das Löten von Teilen bezeichnet, die einen Abstand von unter 0,5 mm haben.

Fugenlöten ist ein Löten von Teilen mit Abständen von über 0,5 mm oder x- oder v-förmigen Lötfugen.

Weichlöten ist das Löten bei Temperaturen unter 450°C, dazu werden vorwiegend niedrigschmelzende Blei-, Antimon- oder Zinnlegierungen verwendet.

Hartlöte ist das Löten bei Temperaturen über 450°C, dafür werden reine Kupferlote, Messing- und Silberlote verwendet.

Für das Löten von Leichtmetallen nimmt man Hartlote auf Aluminium-, Siclicium-, Zinn- und Cadmiumbasis.

Wenn Sie diesen Text nicht ohne Schwierigkeiten bearbeiten können wiederholen Sie bitte S. 27-29!

Die beiden Werkstück A und B bestehen aus Glas.

Sie sollen miteinander verbunden werden.

Dies kann durch Kleben erfolgen.

Kleben ist ein Verfahren zum Verbinden nichtmetallischer

und/oder metallischer Werkstoffe.

So kann man z. B. Holz und Kunststoff kleben.

Auch Metalle kann man kleben.

Der Stoff, der beispielsweise zwei geklebte Metalle verbindet, wird als Klebstoff oder Kleber bezeichnet.

<hr />

Ein Klebstoff ist ein hochmolekularer Stoff, der Metalle bzw. Nichtmetalle untereinander oder Metalle mit Nichtmetallen verbindet.

Dabei wird das Gefüge der zu klebenden Stoffe nicht verändert.

<hr />

Hochmolekulare Stoffe, die Metalle bzw. Nichtmetalle miteinander oder untereinander verbinden, werden als Klebstoffe oder Kleber bezeichnet.

Klebstoffe sind normalerweise flüssig oder dickflüssig.

Tragt man sie auf das zu klebende Werkstück auf, so werden sie nach einer bestimmten Zeit fest und kleben dann.

Man bezeichnet diesen Vorgang als Abbinden.

<hr />

Der Vorgang des Festwerdens und Klebens bei einem Klebstoff wird also als Abbinden bezeichnet.

Manche Klebstoffe binden durch das Verdunsten des Lösungsmittels ab.

Andere Klebstoffe binden nur unter Anwendung von Wärme und Druck ab.

<hr />

Seite 34

Kunstharzklebstoffe können Produkte der Polykondensation, Polymerisation oder Polyaddition sein. Der Klebstoff kann entweder durch eine chemische Reaktion oder durch einen physikalischen Vorgang abbinden.

a) Kondensationsklebstoffe werden kalt aufgebracht. Nach dem Zusammenfügen der Teile werden sie zum Abbinden einer meist kurzen Wärmeeinwirkung unter Druck ausgesetzt, während der die chemische Reaktion der Polykondensation abläuft.

b) Polymerisationsklebstoffe binden durch Lösungsmittelverdunstung ab. Wärmezufuhr und geringe Druckanwendung wirken beschleunigend und verbessernd. Bei metallischen Werkstoffen muss wegen ihrer nichtporösen Struktur auf ein gutes Ausdunsten des Lösungsmittels vor dem Zusammenfügen geachtet werden. Die Flächen werden erst dann zusammengefügt, wenn sie sich nicht mehr klebrig anfühlen.

c) Polyadditionsklebstoffe härten ohne Freiwerden von Nebenprodukten durch eine Additionsreaktion aus. Der feste Klebstoff in Pulver- oder Stangenform wird bei erhöhter Temperatur flüssig und härtet nach längerer Zeit aus. Er ist ohne Druck härtbar.

Bitte ergänzen Sie mit Hilfe des obigen Textes!

Seite 35

1 Verbindungsarten und -elemente - Zwischentext

Kondensationsklebstoff

Aufbringen des

Klebstoffs

WÃ¤rme

einwirkung

Druckeinwirkung

ZusammenfÃ

¼ge

Polymerisationsklebstoff

Polyadditionsklebstoff

Wenn SÃ diesen Text nicht ohne Schwierigkeiten bearbeiten ktjnnen, wiederholen Sie

Seite 37

Die Werkstücke A und B sind durch einen Niet verbunden.

Man sagt auch:

Sie sind genietet.

Nieten ist ein Verfahren zur Verbindung von Werkstücken aus gleichen oder verschiedenen Werkstoffen.

Diese beiden Werkstücke sind genietet, d. h., sie sind durch einen miteinander verbunden.

Dieser Niet besteht aus einem Schaft (C) und zwei Köpfen (D).

Seite 38

Das ist ein Niet.

Er besteht aus einem Schaft und einem Kopf.

Es handelt sich in diesem Fall um einen Senkkopf.

Auch das ist ein Niet.

Er hat einen Halbrundkopf.

Sollen zwei Werkstücke genietet werden, so muss an der Nietstelle zuerst ein Nietloch ausgebildet werden.

Seite 39

Dann wird der Niet in das Nietloch eingeführt.

Hier ist ein Stahlniet mit einem Schaftdurchmesser von über 10 mm in das Nietloch eingeführt.

Dieser Stahlniet ist auf 1000°C erhitzt.

Der Niet wird nun auf einer Nietmaschine unter gleichmäßigem Druck geschlossen.

Seite 40

Aus dem freien Teil des Schaftes wird ein Kopf gebildet.

Dabei wird der Schaft des Niets gestaucht, d. h., er wird kürzer und dicker.

Stahlniete von einem Schaftdurchmesser von mehr als 10 mm werden warm geschlossen.

D. h., sie werden auf Temperaturen von Ca. 1000°C erhitzt und dann geschlossen.

Sie werden beim Schließen, d. h., sie werden kürzer und dicker.

Werden Stahlnieten bei ca. 1000°C geschlossen, so spricht man von Warmnieten.

Warmnieten ist ein Verfahren zum Verbinden von Werkstücken bei dem z. B. Stahlniete von über 10 mm Durchmesser nach Erwärmung auf Ca. 1000°C geschlossen werden.

Stahlniete von einem Schaftdurchmesser von unter 10 mm dagegen werden kalt geschlossen.

Auch Nichteisenmetallniete werden kalt geschlossen.

Sie werden beim Schließen gestaucht.

Sie werden also kürzer und dicker.

Werden Niete kalt, d. h., ohne Vorwärmung geschlossen, so spricht man von Kaltnieten.

Kaltnieten ist ein Verfahren zum Verbinden von Werkstücken, bei dem Niete ohne Vorwärmen geschlossen werden.

Schluss der Übung

Seite 41

Hier ist der Nietschaft durch einen Schnitt getrennt.

Deshalb wird eine solche Nietverbindung als einschnittig bezeichnet.

Handelt es sich hier um eine einschnittige Nietverbindung?

ja

nein

Bei dieser Nietverbindung ist der Nietschaft bzw. Schaft durch Schnitte getrennt.

Es handelt sich also um eine zweischnittige Nietverbindung.

Man unterscheidet bei Nietverbindungen also nach der Zahl der Schnitte einschnittige, zweischnittige oder mehrschnittige Nietverbindungen.

Das ist eine einschnittige Nietverbindung.

Ein Nietquerschnitt nimmt die Kraft F auf.

Man bezeichnet die Anzahl der beanspruchten Querschnitte

eines Niets als Schnittigkeit.

Das ist eine zweischnittige Nietverbindung.

Zwei Nietquerschnitte nehmen die Kraft auf, die auf den Niet wirkt.

Man bezeichnet die Anzahl der beanspruchten Querschnitte als Schnittigkeit.

Die Kraft F, die auf den Niet wirkt, erzeugt im Innern des Niets eine Schubspannung, die senkrecht zur Schaftachse wirkt.

Man bezeichnet diese Schubspannung als Abscherspannung.

Dieser Niet ist warm geschlossen worden.

Er presst die beiden Werkstück fest zusammen, da er sich beim Erkalten besonders in der Länge zusammenzieht.

Dadurch entsteht in seinem Innern eine ziemlich starke Zugspannung.

Bei Belastung wird der Niet zusätzich durch die Abscherspannung beansprucht.

Dabei wird der Niet u. U. häufig stärker auf Zug als auf Abscherspannung beansprucht.

Dieser Niet ist warm geschlossen worden.

Ohne Belastung wird er auf Zug beansprucht.

Bei Belastung wird er zusätzich auf Abscheren beansprucht.

Abscherspannung

Zug

Abscheren

Seite 44

1 Verbindungsarten und -elernente – Zwischentext

Warmnietung, Kaltnietung

Je nach Temperatur, mit der die Niete geschlagen werden, unterscheidet man Warm- und Kaltnietung.

Stahlniete mit einem Durchmesser von mehr als 10 mm und Niete im Stahl- und Kesselbau werden bei Hellrot- bis Weißglut geschlagen oder gepresst. Beim Erkalten schrumpfen die Niete zusammen, wodurch die Bauteile aufeinander gepresst werden und ein hoher Reibungsschluss entsteht, der die äußeren Kräfte ganz oder größtenteils aufnimmt. Die Niete werden dadurch fast nur noch auf Zug und kaum auf Abscheren beansprucht. Das ist besonders bei dynamischer Belastung der Verbindung günstig. Außerdem wird eine bessere Lochausfüllung als bei Kaltnietung erreicht, so dass ein größerer Nietquerschnitt zum Tragen kommt.

Kalt genietet werden Stahlniete bis zu einem Durchmesser von 10 mm sowie Niete aus Kupfer, Kupferlegierungen, Aluminium u. dgl.  Bei Kaltnietungen kann nur ein geringer Reibungsschluss entstehen. Im Wesentlichen trägt der Nietschaft, der dabei hauptsachlich auf Abscheren und Flächenpressung zwischen Nietschaft und Lochwand beansprucht wird. Kaltnietungen sind daher für dynamisch belastete Bauteile ungünstig.

Seite 45

Bitte stellen Sie mit den Informationen aus diesem Text eine Ãoebersichtstabell mit folgenden

Punkten auf!

Warmnietung

Material

ReibungsschluÃ

Beanspruchung

LochausfÃ¼llun

dynamische

Belastung

Kaltnietung

Wenn Sie diesen Text nicht ohne Schwierigkeiten bearbeiten kÃ¶nnen wiederholen Sie

bitte S. 37-43!

Seite 46

1 Verbindungselemente - Zwischentext

Seite 47

1 Verbindungsarten und -elemente - Terminologie

Das ist eine Schraube.

Das Gewinde dieser Schraube reicht bis zum Kopf.

Das ist eine

Reicht das Gewinde dieser Schraube bis zum Kopf? Ja oder nein?

Ja

nein

Das Gewinde dieser Schraube reicht nicht bis zum Kopf.

Das ist eine Schraube.

Ihr Gewinde reicht bis zum Kopf.

Ihr Schaft hat die Form eines Zylinders.

Der Schaft dieser Schraube ist also zylindrisch.

Handelt es sich hier um eine Schraube mit einem zylindrischen

Schaft? Ja oder nein?

Der dieser Schraube ist nicht zylindrisch.

Er läuft nach unten spitz zu.

Man bezeichnet ihn als konisch.

Das ist eine Schraube mit zylindrischem Schaft.

Ihr Kopf hat sechs Kanten.

Man bezeichnet ihn deshalb auch als Sechskantkopf.

Die Schraube wird als Sechskantschraube bezeichnet.

Das ist eine Schraube mit konischem Schaft.

Handelt es sich dabei um eine Sechskantschraube? Ja oder nein?

Es handelt sich nicht um eine Sechskantschraube, denn diese Schraube hat keinen Sechskantkopf.

Sie hat einen Halbrundkopf.

Man bezeichnet sie deshalb als Halbrundschraube.

Diese beiden Werkstücke sind durch eine Schraube miteinander verbunden.

Es handelt sich dabei um eine Sechskantschraube mit einem zylindrischen Schaft.

Das ist eine Sechskantschraube.

Ihr Schaft ist nicht konisch, sondern zylindrisch.

Auf ihrem Gewinde befindet sich eine Mutter.

Diese Werkstücke sind durch eine Schraube miteinander verbunden.

Am Ende der Schraube befindet sich eine Mutter.

Die Schraube wird durch die Mutter gehalten.

Es handelt sich bei dieser Mutter um eine Sechskantmutter.

Das ist eine Schraube.

Diese Schraube hat einen Flügelkopf.

Deshalb bezeichnet man sie als Flügelschraube.

Das ist eine Flügelschraube.

Diese Schraube wird von einer Flügelmutter gehalten.

Das sind verschiedene Mutternarten.

Links sind Sechskantmuttern abgebildet.

Rechts sind Vierkantmuttern dargestellt.

Muttern halten Schrauben.

xxx

Seite 52

Das ist eine Nabe (A), die im Schnitt dargestellt ist.

<hr>

Das ist eine Nabe (A). Diese Nabe sitzt auf einer Welle (B).

<hr>

A ist eine Nabe. B ist eine Welle.  C ist ein Keil. Dieser Keil verspannt Nabe und Welle.

<hr>

A ist eine Nabe.  B ist eine Welle.  Welle und Nabe sind mit einem Keil verspannt.

Dadurch ist eine Kraftübertragung von der Welle auf die Nabe möglich.

<hr>

Hier sind Nabe und Welle durch zwei Keile verspannt. Dadurch wird die Kraft von der Welle auf die Nabe übertragen.

<hr>

xxx Seite 54

Das ist eine Feder. Sie besteht aus Draht, der oben zu einer Öse gebogen ist und der schraubenförmig zu einem Zylinder gewickelt ist.

<hr>

Das ist eine Feder. Die Feder ist mit aneinander liegenden Windungen gewickelt. Oben hat sie eine Öse.

<hr>

Das ist eine Feder. Wenn sie unbelastet ist, hat sie die Lange L0. Wird die Feder mit der Kraft F1 belastet, so hat sie die Länge L1. Die Differenz zwischen L0 und L1 wird als Federweg (f1) bezeichnet

<hr>

Das ist eine Feder. Sie ist mit der Kraft F2 belastet. L0 - L2 ist ihr Federweg (f2).

<hr>

Die Feder wird nacheinander mit den Kräften F1 und F2 belastet. f1 und f2 sind ihre Federwege. Der Federweg f ist also von der Kraft abhängig, die auf die Feder einwirkt. Man sagt auch: Der Federweg ist von der Federkraft  abhängig.

<hr>

Dieses Diagramm zeigt die Abhängigkeit des Federweges von der Federkraft. Je größer die Federkraft , desto länger der Federweg. Federkraft und Federweg sind hier also proportional. Der Quotient aus Federkraft und Federweg ist hier konstant.

Er wird als Federkonstante C bezeichnet. Für Federkonstante sagt man auch Federrate. Für die Federrate/Federkonstante C gilt: c=F/f

<hr>

Dieses Diagramm zeigt die Abhängigkeit von der Federkraft und Federweg. Der Quotient aus Federkraft und Federweg ist die Federrate/Federkonstante C.  Die Federrate/Federkonstante C  ist hier konstant. Die graphische Darstellung der Abhängigkeit ist in diesem Fall eine Gerade. Sie wird als Federkennlinie bezeichnet. Die Federkennlinie ist also die Kurve, die die Abhängigkeit von Federkraft und Federweg darstellt. Für den Fall, dass Federkraft und Federweg proportional sind, ist die Federkennlinie  eine Gerade.

<hr>

Dieses Diagramm zeigt die Federkennlinie einer harten und einer weichen Feder. Haben die beiden Federn bei der Krafteinwirkung F1, den gleichen Federweg?

ja

nein

Der Federweg der weichen Feder ist größer als der der harten Feder. Der Federweg ist vom Material und von der Art der Feder abhängig.  Für die Federrate/Federkonstante  C gilt:  C=F/f

Damit ist auch die Federrate/Federkonstante C vom Material und von der Art der Feder abhängig.

<hr>

Das ist eine Schraubenfeder. Sie ist auf Druck beansprucht.

Man spricht bei Schraubenfedern, die auf Druck beansprucht werden, von Druckfedern.

<hr>

Das ist eine Schraubenfeder. Handelt es sich dabei um eine Druckfeder?

ja

nein

Diese Schraubenfeder ist keine Druckfeder. Sie wird nicht auf Druck, sondern auf Zug belastet. Deshalb wird sie auch als Zugfeder bezeichnet. Eine Zugfeder ist also eine Schraubenfeder, die auf Zug beansprucht wird. Eine Druckfeder ist eine Schraubenfeder, die auf Druck beansprucht wird.

<hr>

Links ist eine  Zugfeder dargestellt. Rechts ist eine Druckfeder dargestellt. Zugfedern und Druckfedern sind Schraubenfedern, die auf Zug oder Druck beansprucht werden.

<hr>

Das ist eine Feder. Belastet man das Ende mit der Kraft F, so legt es den Federweg f zurück. Die Feder wird gebogen. Man bezeichnet sie nach der Art ihrer Belastung als Biegefeder.

<hr>

Das ist eine Biegefeder. Bei Beanspruchung auf Biegen legt die Biegefeder den Federweg f zurück.

<hr>

Auch das ist eine Biegefeder. Sie besteht aus mehreren blattförmigen Schichten.

Deshalb bezeichnet man sie als geschichtete Blattfeder.

<hr>

Das ist eine geschichtete Blattfeder. Ihre Blattenden sind mit Haken versehen.

<hr>

Seite 61

Das ist eine geschichtete Blattfeder. Bei Belastung auf Druck wird die Kraft an den Blattenden aufgenommen. Dadurch werden die Blattenden nach unten gebogen. Bei geschichteten Blattfedern wirkt die Kraft also auf die Blattenden und drückt sie nach unten.

<hr>

Das ist eine Spiralfeder. Der Federstahl ist zu einer ebenen Spirale gewunden.

<hr>

Das ist eine Spiralfeder. Spiralfedern können gut Arbeit speichern. Deshalb werden Spiralfedern als Arbeitsspeicher z. B. bei Uhrwerken benutzt. Spiralfedern sind also gute Arbeitsspeicher.

<hr>

Das ist eine Tellerfeder. Diese Tellerfeder ist nicht belastet. Man sagt auch: Sie ist ungespannt.

<hr>

Das ist eine Tellerfeder. Diese Tellerfeder ist belastet. Sie ist also gespannt.

<hr>

Das ist eine Tellerfedersäule. Sie besteht aus sechs Tellerfedern. Diese Teller sind gleichsinnig angeordnet.

<hr>

Die Teller dieser Tellerfedersäule sind nicht gleichsinnig angeordnet. Sie sind wechselsinnig angeordnet.

<hr>

Das sind zwei Tellerfedersäulen. Die rechte Tellerfedersäule besteht aus Tellern, die gleichsinnig angeordnet sind. Die linke Tellersäule besteht aus Tellern, die wechselsinnig angeordnet sind.

<hr>

Das ist eine Tellerfedersäule. Sie besteht aus Tellern, die sowohl gleichsinnig als auch wechselsinnig angeordnet sind. Tellerfedersäulen bestehen also aus gleichsinnig und/oder wechselsinnig angeordneten Tellerfedern. Sie sind  Federn, bei denen man je nach Anordnung fast alle Federkennlinien verwirklichen kann.

<hr>

Seite 65

Bitte ergänzen Sie den folgenden Text!

Elastische Federn

Allgemeines

Das Wesen der Federn ist in der Eigenschaft fast aller Körper begründet, sich unter der Einwirkung äußerer Kräfte elastisch zu verformen und die dabei aufgenommene Arbeit durch Rückfederung wieder abzugeben. Bei technischen Federn lässt sich diese Wirkung durch Verwendung hochelastischer Werkstoffe und durch geeignete Gestaltung beträchtlich erhöhen. Werkstoff und Gestalt einer Feder richten sich im wesentlichen nach den Anforderungen an Federkraft und Federweg, aber auch nach Platzbedarf, Gewicht und Temperatur.

Man kann die Federn nach Art des Werkstoffes (Federn aus Metallen und Nichtmetallen), nach ihrer Form (Blattfeder, Schraubenfeder usw.) und nach Art der Belastung/Beanspruchung (Biegefeder, Drehfeder usw.) unterteilen. Hinsichtlich der Berechnung ist eine Unterteilung nach Art der Beanspruchung am zweckmäßigsten.

Federkennlinien

Jede Feder wird durch eine Kraft F verformt, wobei sich der Kraftangriffspunkt um den Federweg f verschiebt. Man bezeichnet diesen Federweg auch als Federung und bei Biegefedern auch als Durchbiegung. Trägt man den Federweg in Abhängigkeit von der Kraft in ein rechtwinkliges Achsenkreuz ein, so entsteht das Federdiagramm. Die Kraft-Weg-Linie hierin wird mit Federkennlinie bezeichnet.

Lineare Kennlinien

Arbeitet eine Feder aus Werkstoffen, für die das Hookesche Gesetz gilt, reibungsfrei, so ist die Kennlinie linear (gerade). Federweg f und Federkraft F sind proportional, d. h. die doppelte Federkraft ergibt auch den doppelten Federweg. Je steiler die Gerade verläuft umso geringer sind bei gleicher Kraft die Federwege, d. h. umso härter ist die Feder (Abb.).

Das Verhältnis aus Federkraft und Federweg, gleich dem Tangens des Neigungswinkels α der Federkennlinie, ist für alle Belastungen gleich und wird mit Federrate/Federkonstante C bezeichnet:

c= tan α = F1/ f1=F2/f2=(F2- F1)/(f2-f1) in N/mm.

Die Federrate ist allgemein das Verhältnis der Kraft in N zum Federweg in mm. Gerade oder annähernd gerade Kennlinien zeigen beispielsweise Blattfedern, Tellerfedern als Federsäule, Drehstabfedern und zylindrische Schraubenfedern.

Bild 1: Gerade/Lineare Kennlinien einer weichen und einer harten Feder.

<hr>

Diese beiden Teile sind geschweißt. Versucht man, sie voneinander zu trennen, so wird das Werkstück zerstört. Man bezeichnet eine solche Verbindung als unlösbare Verbindung. Ist eine Schraubenverbindung eine unlösbare Verbindung?

ja

nein

Eine Schraubenverbindung ist keine unlösbare Verbindung, denn die verschraubten Teile lassen sich lösen, ohne dass sie oder die Schraube zerstört werden. Eine Schraubenverbindung ist also eine lösbare Verbindung. Auch Keilverbindungen sind lösbare Verbindungen. Lötverbindungen dagegen sind unlösbare Verbindungen. Nietverbindungen sind unlösbare Verbindungen, eine Lösung der Verbindung führt zur Zerstörung des Niets.

<hr>

Diese Blattfeder verbindet zwei Teile. Man bezeichnet eine solche Verbindung als elastische Verbindung. Eine Verbindung zweier Teile durch eine geschichtete Blattfeder ist also eine elastische Verbindung. Auch eine Verbindung zweier Teile durch eine Zug- oder Druckfeder ist eine elastische Verbindung.

<hr>

Hier handelt es sich um eine lösbare Verbindung. Eine Nabe und eine Welle sind durch einen Keil miteinander verbunden. Bewegen sich Nabe und Welle gegeneinander, wenn sich die Welle dreht?

ja

nein

Nabe und Welle bewegen sich nicht gegeneinander. Sie bewegen sich in der gleichen Richtung, da sie durch den Keil miteinander verspannt sind. Eine Verbindung zweier Teile durch einen Keil ist also eine Verbindungsart, bei der eine Bewegung der beiden Teile gegeneinander nicht möglich ist. Man nennt eine solche Verbindung eine formschlüssige Verbindung. Eine formschlüssige Verbindung ist also eine Verbindung, bei der eine Bewegung der Teile gegeneinander nicht möglich ist. Die Bewegung wird durch die Form eines bestimmten Teiles verhindert.

<hr>

Kann sich diese Schraube durch Drehung lösen?

ja

nein

Diese Schraube kann sich nicht durch Drehung lösen. Sie ist durch eine Schraubensicherung festgelegt. Da sich Schraube und Werkstück wegen der Schraubensicherung nicht gegeneinander bewegen können spricht man von einer formschlüssigen Schraubensicherung.

<hr>

Das ist eine formschlüssige Schraubensicherung. Formschlüssige Schraubensicherungen verhindern, dass sich Schrauben durch Drehung lösen.

<hr>

Das ist eine  formschlüssige Schraubensicherung. Diese formschlüssige Sicherung verhindert eine Drehbewegung der Schraube oder Mutter.

<hr>

Das sind Federringe.

Auch Federringe sind Schraubensicherungen. Sie bewirken, dass die Schraube fest bleibt. Die Ringe verhindern also, dass sich die Schraube lockert. Man bezeichnet solche Schraubensicherungen als kraftschlüssige oder reibschlüssige Schraubensicherungen.

<hr>

Das sind Federringe. Auch Federringe werden als Schraubensicherungen benutzt. Es handelt sich bei Federringen um kraftschlüssige Sicherungen, die durch ihre Reibwirkung eine Lockerung der Schrauben verhindern. Die kraftschlüssigen und formschlüssigen  Schraubensicherungen verhindern ein Losdrehen der Schraube. Dabei wirkt die formschlüssige Sicherung  sicherer als die kraftschlüssige.

<hr>

Seite 72

1. Unter Verbindungsschweißen versteht man das Verschweißen von zwei oder mehr Teilen zu einem Schweißteil.

<hr>

2. Bei Stumpfstößen kann die Fuge z. B. X- oder v-förmig sein.

<hr>

3. Ein Weichlot ist ein Lot, dessen Schmelztemperatur unter 450°C liegt.

<hr>

4. Die einzelnen Schraubenarten erhalten ihre Namen teilweise nach der Form ihrer Köpfe. So heißt z. B. eine Schraube mit einem Sechskantkopf Sechskantschraube, eine Schraube mit einem Flügelkopf Flügelschraube und eine Schraube mit einem Halbrundkopf Halbrundschraube usw.

<hr>

5. Muttern halten Schrauben.

<hr>

6. Der Federweg f einer belasteten Feder ist die Differenz zwischen der ursprünglichen Länge und der Länge bei Belastung.

<hr>

7. Die Federkennlinie einer Feder ist vom Material und der Art der Feder abhängig. Sie stellt das Verhältnis von Federkraft zu Federweg dar.

<hr>

8. Spiralfedern sind gute Arbeitsspeicher, die besonders bei Uhrwerken Verwendung finden.

<hr>

9. Eine Tellerfedersäule besteht aus mehreren  Tellerfedern , die gleichsinnig

und/oder wechselsinnig angeordnet sind.

<hr>

Die Zeichnungen in der Spalte 1 ,,schlechter" und 2 ,,besser´´ sind nicht immer passend zum Text eingeordnet. Bitte ordnen Sie sie richtig!

Tabelle 1: Gestaltungsrichtlinien für Klebverbindungen

<hr>

Zu kleine Klebflächen bei Stumpfstößen. Schäftung a) besser, aber teuer.

<hr>

Behälterböden: Bei Bodenbelastung ist Verbindung bei A gefährdet. Ausführungen b) und c) sind klebgerecht.

<hr>

Tabelle 2: Gestaltungsbeispiele für Schweißkonstruktionen

Kehlnähte möglichst doppelseitig ausführen. Hohlkehlnähte b) sind am günstigsten besonders bei dynamischen Belastungen.

<hr>

Auf gute Zugänglichkeit der Nähte achten. Sanfter Übergang von Stab zu Stab.

<hr>

Kastenprofil: Ausführung  c) nicht schweißgerecht. Nietkonstruktion war Vorbild, zu viele Nähte zu teuer. Bei dickeren Blechen nach a), bei dünneren nach b) ausführen.

<hr>

Trägerstoß: Durch umlaufende Naht anschließen b), nicht durch Winkel wie bei Nietausführung  a).

<hr>

Nahtanhäufungen vermeiden. Rippen aussparen wie bei b).

<hr>

Herstellungsarten bei einer Rippenwelle

Den Werdegang einer Rippenwelle von einem Schmiedeteil zu einer Schweißkonstruktion veranschaulicht Abb. 1-3. Von der Festigkeit der Welle hängt das ganze betriebliche Verhalten der Maschine ab.  Sie wurde ursprünglich als Schmiedestück hergestellt, die Aussparungen zwischen den Rippen gefräst (sehr teuer!).  Als zweite Lösung entstand eine Welle aus Walzstahl mit einem aufgesetzten Rippenkörper aus Stahlguss. Diese Lösung befriedigte jedoch in technischer Hinsicht nicht (z. B. unsichere Keilverbindung). Erst die Schweißkonstruktion führt zu einer technisch und wirtschaftlich günstige Gestaltung. Die Welle aus Walzstahl wurde mit Flachstahlrippen verschweißt. Dadurch wurde sie leichter als das Schmiede- oder Gussstück und bot infolge der größeren Räume zwischen den einzelnen Rippen den Vorteil einer besseren Wärmeabführung während des Betriebes.

1. Teilen Sie den obigen Text bitte in vier Abschnitte ein!

2. Ordnen Sie die Zeichnungen den passenden Abschnitten zu!

3. Begründen Sie Kapiteleinteilung und Zuordnung der Zeichnungen!

4. Inwiefern ist das dritte im Text genannte Verfahren das beste der genannten Verfahren?

Seite 77

Lötverbindungen

Verfahren, Lote

In der modernen Fertigungstechnik gewinnt das Löten, das früher als eine Angelegenheit des Handwerks angesehen und deshalb stiefmütterlich behandelt wurde, an Bedeutung. Man lötet heute Stahlrahmen, Kraftfahrzeugkühler, Karosserien, Kleinbehälter, Stahlleichtbauten, Maschinen- und Geräteteile u. dgl.

Wie das Schmelzschweißen ist das Löten ein Verfahren zum thermischen Verbinden metallischer Bauteile. Im Gegensatz zum Schmelzschweißen werden die Verbindungen durch metallische Zulegestoffe (Lote) bei Arbeitstemperaturen unterhalb der Schmelzpunkte der Bauteile hergestellt. Unter der Arbeitstemperatur wird die Temperatur verstanden, die die Bauteile an der Lötstelle mindestens haben müssen, damit das Lot fließen und binden kann.

Es wird zwischen Weich-, Hart- und Schweißlöten  unterschieden. Beim Weichlöten schmilzt das Lot unter etwa 450°C, beim Hartlöten das meistens ein Spaltlöten ist, über etwa 450°C. Unter dem Schweißlöten versteht man ein dem Schmelzschweißen ähnliches Fugenlöten, bei dem das Ziehen der Nähte schrittweise vor sich geht und die Schmelztemperatur des Zulegestoffes über etwa 450°C liegt.

Zum Spaltlöten müssen die zu verbindenden Bauteile einen parallelwandigen Spalt bilden, der allgemein nicht breiter als 0,5 mm ist. Das geschmolzene Lot wird durch Kapillarwirkung in den Spalt der auf Arbeitstemperatur erwärmten Lötstelle gesaugt, deren Flächen das Lot vollkommen benetzen soll (Abb.).

Kapillarwirkung im Lötspalt.

Beim Fugenlöten wird eine wie zum Schweißen v-förmig gestaltete Lötfuge mit zähflüssigem Lot schrittweise geschlossen.

Durch geeignete Flußmittel wird dafür gesorgt, dass zwischen dem flüssigen Lot und dem Grundwerkstoff der Bauteile alle Oxyd- und Fremdschichten entfernt werden, damit die Atomgitter beider Stoffe zur Berührung kommen können. Die Löttemperatur bewirkt eine erhöhte Bewegung der Atome, und über die Grenzflache Lot- Grundwerkstoff findet bei vollkommener Benetzung ein Platzwechsel der Atome und damit eine Diffusion (ein Legieren) statt. Dadurch werden bindende Atom- und Molekularkräfte wirksam (Kohäsion).

Im folgenden finden Sie einen Lexikonartikel zum Thema  ,,Flußmittel".

a) Wie viele Arten von Flußmittel werden beschrieben?

Zwei

b) Welches Flußmittel ist im Text  ,,Lötverbindungen`` auf S. 77 gemeint?

Das zweite

Flussmittel

Gemischzusatz bei Schmelzprozessen zur Erniedrigung des Schmelzpunktes sowie zur Erzielung dünnflüssiger, reaktionsfähiger Schlacken. Man unterscheidet: basische F. (Kalkstein, Soda, Eisenoxid), saure F. (Quarzsand, Glas, Tonschiefer, Bauxit), neutrale F. (Flussspat, Borax, Zinkchlorid, Natrium- und Ammoniumchlorid). Als F. werden auch Salzgemische bezeichnet, die beim Schweißen und Löten die zu verbindenden Werkstückpartien reinigen, ihre Benetzbarkeit verbessern und die Verbindungsstelle vor zu schneller Abkühlung sowie Reaktionen mit der Luft schützen sollen.

Welche Funktion hat die Kursivschrift im Text Lötverfahren auf S. 77?

<hr>

Lösbare Verbindungen

Gewinde, Schrauben

Schrauben sind die im Maschinenbau am häufigsten verwendeten Maschinenelemente. Sie dienen in vielen Formen und Abarten zum Befestigen von Stahlkonstruktionsteilen, Maschinen auf Fundamenten etc. Praktisch lassen sie sich beliebig oft lösen und wieder anziehen. Eine weitgreifende Normung macht sie wahllos austauschbar. Sie werden in Großserien hergestellt und sind deshalb verhältnismäßig billig.

Schrauben besitzen Gewinde, deren Gänge sich mit der Steigung h um einen zylindrischen Kern mit dem Durchmesser d, winden. Die zur theoretischen Erfassung der Kraftverhältnisse wichtige Abwicklung eines Ganges am Flankendurchmesser d2 als mittlerem Gewindedurchmesser ist ein Dreieck mit dem Flankensteigungswinkel α. In gleicher Weise abgewickelt ergeben sich der Außensteigungswinkel αa und der Kernsteigungswinkel α k. Eine Schraubenverbindung besteht aus einem mit Außengewinde versehenen Bolzen (Schraube) und einem mit Innengewinde ausgestatteten Gegenstück (Mutter oder Bauteil).

Die üblichen Befestigungsgewinde haben ein dreieckförmiges Profil und heißen deshalb Spitzgewinde. Metrisches Gewinde hat einen Profilwinkel von 2β = 60°C, Whitworth-Gewinde 2 β = 55°C. Die Außendurchmesser d sind beim metrischen Gewinde in Millimetern angegeben, beim Whitworth-Gewinde in Zoll. In den angelsächsischen Ländern wird das letztere bevorzugt.

Es wird zwischen Grob- und Feingewinde unterschieden. Feingewinde haben gegenüber den Grobgewinden eine kleinere Gewindetiefe und eine dementsprechend kleinere Steigung. Sie eignen sich bei kurzem Schraublangen und auf dünnwandigen Rohren.

Verbindungen, die der Witterung ausgesetzt sind und öfter gelöst werden müssen werden meistens mit dem robusten, unempfindlichen Rundgewinde versehen.

Bitte Übertragen Sie die passenden Bezeichnungen aus dem Text in die Zeichnungen!

Gummifedern

Gummifedern werden zur Dämpfung von Schwingungen, Stößen und Geräuschen verwendet.

Außer dem Naturgummi gibt es den synthetischen Gummi (Kunstgummi), der unter dem Namen Buna (entstanden aus Butadien und Natrium) bekannt und zuerst in Deutschland hergestellt worden ist. Bunagummi hat im Allgemeinen die gleichen Eigenschaften wie Naturgummi, zeichnet sich diesem gegenüber aber durch eine größere Hitze- und Alterungsbeständigkeit, eine größere Abriebfestigkeit und Beständigkeit gegen Benzin und Öle aus. In der Tabelle sind die Verwendungstemperaturen einiger Gummisorten angegeben. Je nach Sorte und Mischung ,,gefriert“ Gummi bei - 20 . . . -70°C d. h., er wird hart und spröde. Langandauernde Einwirkungen von hohen Temperaturen, Licht oder Sauerstoff beschleunigen das Altern, das sich beim Kunstgummi als Verhärtung und beim Naturgummi als Erweichung unter Rißbildungen bemerkbar macht.

1) Die angegebenen Temperaturgrenzwerte können von einer Mischung nicht gleichzeitig erreicht werden.

2) Unter besonderen Betriebsbedingungen und mit besonderen Mischungen erreichbar.

Gummi lässt sich mit Metallteilen durch Vulkanisation fest verbinden. Einbaufertige Formpreßteile sind unter verschiedenen Namen im Handel, z. B. unter Gimetall, Schwingmetall, Metallgummi, Metalastik. Die Haftfähigkeit des Gummis an Metall (Stahl, Messing, Bronze, Zink, Leichtmetall) ist so groß, dass es meistens eher zu einem Zerreißen des Gummis als zum Lösen der Gummi-Metall-Bindung kommt.

Gummi erreicht nur einen Bruchteil der Festigkeit von Stahl, hat aber diesem gegenüber eine außerordentlich hohe elastische Verformungsfähigkeit. Während die Federwirkung von Metallfedern durch eine entsprechende Formgebung erreicht wird (Formfederung), liegt die Federwirkung beim Gummi im Stoff selbst (Stoffederung). Gummi ist wie eine Flüssigkeit inkompressibel! Er kann daher nur federn, wenn er unter der Lastwirkung ausweichen kann.

Seite 83

Übung 1

Beispiel: Beim Stumpfstoß stößt ein Teil stumpf gegen das andere.

Beim Stumpfstoß stoßen die Teile stumpf gegeneinander.

1. Form- und kraftschlüssige Verbindungen sind Verbindungen, bei denen eine Bewegung eines Teiles gegen ein anderes nicht möglich ist.

Form- und kraftschlüssige Verbindungen sind Verbindungen, bei denen eine Bewegung der Teile gegeneinander nicht möglich ist.

2. Beim Schrägstoß stößt ein Teil schräg auf den anderen. Beim Schrägstoß stoßen die Teile schräg gegeneinander.

3. Bei gleichsinnigen Tellerfedersäulen liegt eine Tellerfeder in der gleichen Richtung über der anderen. Bei gleichsinnigen Tellerfedersäulen liegen die Tellerfedern in der gleichen Richtung übereinander.

4. Beim T-Stoß steht ein Teil senkrecht auf dem anderen. Beim T-Stoß stehen die Teile senkrecht aufeinander.

5. Ein Werkstück kann mit einem anderen mittels Schrauben verbunden werden. Werkstücke können mittels Schrauben miteinander verbunden werden.

6. Beim Parallelstoß liegt ein Teil breitflächig auf dem anderen. Beim Parallelstoß liegen die Teile breitflächig aufeinander.

Übung 2

,,aneinander“, ,,aufeinander", ,,gegeneinander“, ,,miteinander", ,,voneinander" oder ,,zueinander“?

1. Zwei artgleiche Metallteile können durch Schweißen miteinander verbunden werden.

2. Beim Parallelstoß liegen die Teile parallel zueinander/aufeinander.

3. Nicht artgleiche Metallwerkstoffe können durch Löten miteinander verbunden werden.

4. Trennt man durch Niete verbundene Werkstücke, voneinander, so werden die Niete zerstört.

5. Beim Schrägstoß stoßen die Teile schräg aneinander/gegeneinander.

6. Beim Schweißen werden zwei oder mehr artgleiche Metallteile unter Anwendung von Wärme und/oder Druck miteinander vereinigt.

7. Ein Schweißteil besteht aus zwei oder mehr Teilen, die durch Schweißnähte miteinander verbunden sind.

8. Beim Stumpfstoß stoßen die Teile stumpf gegeneinander/aneinander.

9. Bei T-Stößen können die Teile durch ein oder zwei Schweißnähte miteinander verbunden sein.

10. Form- und kraftschlüssige Verbindungen sind Verbindungen, bei denen eine Bewegung der verbundenen Teile gegeneinander nicht möglich ist.

11. Beim Parallelstoß liegen die Teile breitflächig aufeinander.

<hr>

Übung 3

Beispiel: Beim Kranbau ist anzustreben, nur Teile aus gleichem Werkstoff nur Niete miteinander zu verbinden.

Um Verwechslungen der Nietwerkstoffe zu vermeiden, müssen die Niete auf den Köpfen gekennzeichnet sein.

1. Durch das Anbringen von form- und kraftschlüssigen Schraubensicherungen kann , vermieden werden, dass sich die Schrauben losdrehen.

2. Beim Schweißen von Werkstückteilen werden aus wirtschaftlichen Gründen teure Vorarbeiten wie Drehen, Fräsen etc. möglichst vermieden.

3. Die vorgeschriebenen Härtetemperaturen und -zeiten dürfen beim Abbinden eines Reaktionsklebstoffes nicht überschritten werden, damit eine Versprödung des Klebstoffes vermieden wird.

4. Beim Schweißen sind U-Nähte wegen ihrer meist hohen Herstellungskosten zu vermeiden.

5. Biegebeanspruchungen von Klebeverbindungen müssen durch geeignete konstruktive Maßnahmen vermieden werden.

6. Anhäufungen von Schweißnähten an einzelnen Stellen eines Schweißteils sollen vermieden werden, da sich das Werkstück an den Schweißstellen nach dem Erkalten stärker zusammenzieht als an anderen Stellen und sich so verzieht.

7. Starke Lunkerbildung lässt sich durch niedrige Gießtemperatur und langsames Gießen vermeiden.

8. In der Technik wird im Allgemeinen bei metallischen Werkstoffen Quasiisotropie angestrebt, da sich die Werkstücke dann als Ganzes isotrop verhalten.

9. Nur in wenigen Fällen wird bei Werkstoffen grobes Korn angestrebt. In den meisten Fällen wird feines Korn angestrebt, denn es weist bessere mechanische Eigenschaften auf.

10. Wird bei kohlenstoffarmen Stählen eine gute Zerspanbarkeit  angestrebt, so müssen sie grobkorngeglüht werden.

<hr>

Vorbehandlung von Klebflächen

Um eine einwandfreie Klebverbindung bei Metallen zu erhalten, ist eine sorgfältige Vorbereitung erforderlich. Dazu gehört zunächst das gründliche Säubern der Klebflächen von Schmutz, Oxidschichten etc. durch Bürsten Abschleifen mit Sandpapier und dergleichen und eine sorgfältige Entfettung der Oberflächen. Dies erfolgt bei Aluminium und Aluminium-Legierungen durch ein fünfminütiges Eintauchen oder Abwaschen in bzw. mit Tetrachlorkohlenstoff oder ein gleichlanges Reinigen mittels Trichloräthylendampf. Eine zweite chemische Behandlung erfolgt durch Eintauchen in eine Pickling-Lösung (verdünnte Schwefelsäure H2SO4 mit Natriumbichromat Na2Cr207 x H20) von 60°C über 20-30 Minuten. Die chemischen Behandlungen werden durch eine Kaltwasserspülung von 25 bzw. 5 Minuten abgeschlossen. Die derartig behandelten Teile werden anschließend 30 Minuten lang mit Warmluft getrocknet. Diese Art der Vorbereitung wird als Pickling-Verfahren bezeichnet.

Welche Arbeitsgänge sind zur Vorbereitung von Klebflächen aus Aluminium nacheinander erforderlich?

1) Säubern durch Bürsten bzw. Abschleifen.

2) Entfettung durch 5-minütige Behandlung mit Tetrachlorkohlenstoff bzw. Trichloräthylendampf.

3) 25-minütige Kaltwasserspülung.

4) 20-30-minütige Behandlung mit Pickling-Lösung.

5) 5-minütige Kaltwasserspülung.

6)Warmlufttrocknen von 30 Minuten Dauer.

Seite 89

Bitte beschreiben Sie mit Hilfe der obigen Stichpunkte die Vorbereitung von Aluminiumklebflächen!

Sollen Aluminiumteile optimal geklebt werden, so ist eine sorgfältige Vorbereitung erforderlich/nötig. Zuerst werden die zu klebenden Flächen durch Bürsten, Abschleifen etc. gesäubert/gereinigt. Anschließend werden sie entfettet. Dazu werden sie 5 Minuten lang in Tetrachlorkohlenstoff getaucht oder mit Trichloräthylendampf  gereinigt.  Nach der Entfettung werden die zu klebenden Flächen 25 Minuten lang mit kaltem Wasser abgespült.  Nach dieser Kaltwasserspülung werden die Teile 20-30 Minuten lang in eine Pickling-Lösung getaucht. Diese besteht aus Schwefelsäure, Natriumbichromat und Wasser. Anschließend erfolgt eine Spülung mit kaltem Wasser, die 5 Minuten dauert. Abschließend werden die Aluminiumteile 30 Minuten lang mit warmer Luft getrocknet.

<hr>

Kleben mit Lösungsmittelklebstoffen

Bei Lösungsmittelklebstoffen werden die beiden Klebflächen der zu verbindenden Teile mit Klebstoff gleichmäßig bestrichen. Danach soll der größte Teil des Lösungsmittels verdunsten und der Grundstoff sich zunächst fest mit den Oberflächen verbinden. Nachdem der Klebstoff genügend abgebunden hat, werden die Klebflächen kräftig zusammengepresst .Wichtig ist dabei der richtige Zeitpunkt des Zusammenfügens der Teile, wobei der Fingertest oft sicherer als die Uhrzeit ist: Die Klebstoffoberfläche darf nicht mehr am berührenden Finger haften bleiben, muss sich aber gerade noch klebrig anfühlen. Die restlose Verflüchtigung des Lösungsmittels und damit die völlige Aushärtung des Klebstoffs ist nach etwa 1 . . . 3 Tagen erfolgt.

Welche einzelnen Vorgänge kann man beim Kleben mit Lösungsmittelklebstoffen unterscheiden?

1.Gleichmäßiges Aufbringen des Klebstoffs auf beide Klebflächen.

2.Verdunstung des Lösungsmittels-Verbindung von Kleb- und Grundstoff.

3.Fingertest

4.Zusammenpressen der Teile.

5.Aushärten (1… 3 Tage)

Bitte beschreiben Sie mit Hilfe der obenstehenden Stichpunkte das Kleben mit Lösungsmittelklebstoffen!

Zuerst wird der Klebstoff gleichmäßig auf beide Klebflächen aufgebracht/aufgetragen. Anschließend/Dann soll/muss das Lösungsmittel größtenteils verdunsten, damit sich der Klebstoff mit dem Grundstoff verbinden kann. Nach einer bestimmten Zeit wird der Fingertest durchgeführt. Er zeigt, ob die Teile schon zusammengefügt werden können. Dies ist dann möglich, wenn der Klebstoff mehr am Finger haften bleibt, sich aber noch klebrig anfühlt. Nach dem Zusammenfügen muss der Klebstoff noch vollständig aushärten. Dies kann 1 bis 3 Tage dauern.

<hr>

1. Bitte referieren Sie über die einzelnen Vorgänge beim Kleben mit Lösungsmittelklebstoffen mit Hilfe der folgenden Stichpunkte:

Gleichmäßiges Aufbringen des Klebstoffs auf beide Klebflächen

Verdunstung des Lösungsmittels

Verbindung von Kleb- und Grundstoff

Kräftiges Zusammenpressen der Klebflächen nach dem Abbinden des Klebstoffs(Fingertest)

Aushärtung (1 -3 Tage)

2. Bitte referieren Sie über das Kleben mit Reaktionsklebstoffen mit Hilfe der folgenden Stichpunkte:

Vorbereitung der Klebflächen

Mischen der Klebstoffkomponenten im vorgeschriebenen Mischungsverhältnis

Normalerweise einseitiges Aufbringen des Klebstoffs in 0,l-0,3 mm Dicke

Zusammenfügen mit oder ohne Anwendung von Wärme und/oder Druck

Aushärtung (einige Minuten - mehrere Tage)

Keine Überschreitung von Aushärtetemperaturen und -zeiten (Versprödung!)

Seite 93

Kleben mit Reaktionsklebstoffen

Bei den Reaktionsklebstoffen sind zunächst die zugehörigen Komponenten im vorgeschriebenen Verhältnis zu mischen. Mit dem nun verarbeitungsfähigen Klebstoff wird normalerweise nur eine der vorbereiteten Klebflächen versehen. Das Auftragen erfolgt durch Aufstreichen, Aufstreuen, Aufschmelzen etc. Die Klebschichtdicke soll allgemein etwa 0,l . . . 0,3 mm betragen, was einer Menge von 100 . . . 300 g/m2 Klebfläche entspricht. Die Teile können sofort zusammengefügt werden. Die Aushärtung läuft je nach Art des Klebstoffes unter Wärme oder bei Raumtemperatur mit oder ohne Anpressdruck ab. Das Aushärten kann in wenigen Minuten erfolgen oder bis zu mehreren Tagen dauern. Es erfolgt allgemein bei höherer Temperatur schneller und bei tieferer Temperatur langsamer. Die zugeordneten Härtetemperaturen und -zeiten dürfen nicht überschritten werden, damit eine Versprödung des Klebstoffs vermieden wird.

Welche Arbeitsgänge sind beim Kleben mit Reaktionsklebstoffen erforderlich?

1.Vorbereitung der Klebflächen

2.Mischen der Komponenten im vorgeschriebenen Verhältnis

3.Auftragen des Klebstoffs in einer Dicke von 0,l . . . 0,3 mm

4.Zusammenfügen mit oder ohne Anwendung von Wärme und/oder Druck

5.Aushärtung wenige Minuten oder bis zu mehreren Tagen

6.Rechtzeitige Beendigung der Aushärtezeit

Bitte beschreiben Sie den Klebevorgang bei Anwendung von Reaktionsklebstoffen mit Hilfe der auf S. 93 angegebenen Stichpunkte!

Zuerst müssen die Klebflächen gut vorbereitet werden. Dann/Anschließend werden die Komponenten für den Klebstoff im vorgeschriebenen Verhältnis gemischt. Der so vorbereitete Klebstoff wird nun/jetzt auf nur einer Klebfläche in einer Dicke von 0,1 bis 0.3 mm aufgetragen/aufgebracht. Dann können die Klebflächen sofort zusammengefügt werden. Dabei kann Wärme und/oder Druck angewendet werden. Das Aushärten dauert je nach Art des Klebstoffs einige Minuten bis mehrere Tage. Es muss rechtzeitig beendet, wenn mit Druck oder/und Wärme gearbeitet wird, damit der Klebstoff nicht spröde wird.

<hr>

Schweißgerechte Konstruktion

Grundregeln:

1. Zahl der Schweißnähte möglichst klein halten;

2. Schweißnähte nicht an Stellen höchste und ungünstige Beanspruchung vorsehen;

3. Nahtkreuzungen vermeiden;

4. Teure Vorarbeiten vermeiden;

5. Auf Zugänglichkeit der Nähte achten!

Geschweißter Untersatz

A unzweckmäßig, da viele Einzelteile und viele Schweißnähte B zweckmäßig.

Zahl der Schweißnähte

Konstruktion A weist 20 Schweißnähte auf. Konstruktion B dagegen hat/besitzt nur 8 Schweißnähte. Konstruktion B ist günstiger, weil/da sie eine wesentlich geringere Anzahl von Schweißnähten aufweist. Dadurch werden die Herstellungskosten für den Untersatz niedriger/gesenkt.

Lage der Schweißnähte

Die Stellen höchster Beanspruchung sind bei beiden Konstruktionen die Kanten x und y. Bei Konstruktion A wird die Kante X durch 2 Schweißnähte gebildet. Sie wird durch ein Winkelprofil unterstützt das mit zwei Nähten an Deck- bzw. Seitenfläche geschweißt ist. Die Kante y ist bei Konstruktion A aus der Seitenfläche und einem Winkelprofil gebildet. Beide Teile sind durch zwei Nähte miteinander verbunden. Bei Konstruktion B sind die Kanten X und y gebogen, d. h. sie sind ohne Schweißnähte. Die Versteifungen z sind bei beiden Konstruktionen in  gleicher Weise geschweißt: Sie bilden mit den Seitenflächen T-Stöße und sind durch Kehlnähte mit ihnen verbunden/verschweißt. Konstruktion B weist eine größere Festigkeit auf als Konstruktion A.

<hr>

Seite 96 Ende Kap. 1