<strong>Gummifedern</strong>

Gummifedern werden zur Dämpfung von Schwingungen, Stößen und Geräuschen verwendet.

Außer dem Naturgummi gibt es den synthetischen Gummi (Kunstgummi), der unter dem Namen <em>Buna</em> (entstanden aus<em> Bu</em>tadien und <em>Na</em>trium) bekannt und zuerst in Deutschland hergestellt worden ist. Bunagummi hat im Allgemeinen die gleichen Eigenschaften wie Naturgummi, zeichnet sich diesem gegenüber aber durch eine größere Hitze- und Alterungsbeständigkeit, eine größere Abriebfestigkeit und Beständigkeit gegen Benzin und Öle aus. In der Tabelle sind die Verwendungstemperaturen einiger Gummisorten angegeben. Je nach Sorte und Mischung ,,gefriert“ Gummi bei - 20 . . . -70°C d. h., er wird hart und spröde. Langandauernde Einwirkungen von hohen Temperaturen, Licht oder Sauerstoff beschleunigen das Altern, das sich beim Kunstgummi als Verhärtung und beim Naturgummi als Erweichung unter Rißbildungen bemerkbar macht.

<strong>Verwendungstemperaturen verschiedener Gummisorten (nach VDI-Richtlinien)

</strong>

| Gummisorte | Verwendungstemperaturen [°C]¹ |  |
| --- | --- | --- |
|  | dauernd | vorübergehend² |
| Naturgummi | -30…+60 | -65…+100 |
| Buna-S-Gummi | -25… +75 | -50… +120 |
| Buna-SS-Gummi | -20… +75 | -35… +120 |
| Perbunangummi | -25… +85 | -50… +150 |
| Perbunan-extra-Gummi | -20… +80 | -30… +100 |
| Gummi aus Perduren G | -15… +100 | - |
| Gummi aus Perduren H | -15… +100 | - |
| Gummi aus Thiokol A | -15… +100 | - |

¹) Die angegebenen Temperaturgrenzwerte können von einer Mischung nicht gleichzeitig erreicht werden.

²) Unter besonderen Betriebsbedingungen und mit besonderen Mischungen erreichbar.

Gummi lässt sich mit Metallteilen durch Vulkanisation fest verbinden. Einbaufertige Formpreßteile sind unter verschiedenen Namen im Handel, z. B. unter <em>Gimetall, Schwingmetall, Metallgummi, Metalastik</em>. Die Haftfähigkeit des Gummis an Metall (Stahl, Messing, Bronze, Zink, Leichtmetall) ist so groß, dass es meistens eher zu einem Zerreißen des Gummis als zum Lösen der Gummi-Metall-Bindung kommt.

Gummi erreicht nur einen Bruchteil der Festigkeit von Stahl, hat aber diesem gegenüber eine außerordentlich hohe elastische Verformungsfähigkeit. Während die Federwirkung von Metallfedern durch eine entsprechende Formgebung erreicht wird (<em>Formfederung</em>), liegt die Federwirkung beim Gummi im Stoff selbst (<em>Stoffederung</em>). Gummi ist wie eine Flüssigkeit inkompressibel! Er kann daher nur federn, wenn er unter der Lastwirkung ausweichen kann.

<img src="../gfx/81.gif" alt="81.gif" title="81" width="334" height="174"></img>